УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Клевер»

____________________ Черепахин А.А.

г. Ростов-на-Дону                                                                   		    « __ »              2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №127 от 05.04.24

на выполнение работ по окраске помещения в осях А-Б/1-7 в здании литер А3, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, зд.2, стр.3

Общая информация об объекте выполнения работ.

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование предприятия |  | АО «КЛЕВЕР» |
| 1.2 |  | Заказчик, адрес |  | АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, 2-6/22 Литер «А3» |
| 1.3 |  | Объект проведения работ |  | Помещение камеры окраски. |
| 1.4 |  | Право собственности |  | здание в аренде у ООО «РПРЗ» по договору №62 ПР.0024-09 от 15.12.2008 г |
| 1.5 |  | Цель проведения работ |  | Основной целью выполнения работ является очистка окрашенных участков от старого ЛКМ и нанесение нового ЛКП на поверхности стен, плит покрытия, несущих элементов, труб коммуникаций. |
| 1.6 |  | Особые условия |  | Действующее производство. |
| 1.7 |  | Основание работ |  | Дефектная ведомость |
| 2. Основные требования. |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Состав и содержание работ. | № п/п; Наименование работ, затрат; Ед. изм.; Количество. Работы. Очистка металлических профилированных листов от ЛКП; м2; 372,58. Очистка стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия от ЛКП; м2; 2204,56. Очистка труб коммуникаций (газ, отопление, воздух, ливневая канализация) от ЛКП; м2; 69,765. Огрунтовка металлических профилированных листов (грунтовка АК-070); м2; 372,58. Огрунтовка стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия (грунтовка ГФ-021); м2; 2204,56. Огрунтовка труб коммуникаций (газ, отопление, воздух, ливневая канализация) (грунтовка ГФ-021); м2; 69,765. Окраска красным цветом металлических труб отопления, 2 слоя (Эмаль ПФ-115 С - красная); м2; 46,132. Окраска желтым цветом металлических труб газораспределения, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - желтая); м2; 1,761. Окраска синим цветом металлических труб подачи воздуха, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - синяя); м2; 5,372. Окраска черным цветом металлических труб ливневой канализации, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - черная); м2; 16,5. Окраска металлических профилированных листов, 2 слоя. (Эмаль по ржавчине и оцинковке полиакриловая - белая); м2; 372,85. Окраска стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия 2 слоя. (Эмаль ХВ-16 - белая); м2; 2204,56. Материалы. Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (180 г/м2) ТУ 2312-295-05744283-2008; кг; 319,15. Эмаль ХВ-16 производства "Эмпилс" – белая (100 г/м2) СТО 05744283-054-2010; кг; 440,92. Грунтовка АК-070 производства "Эмпилс" (100 г/м2) ГОСТ 25718-83; кг; 37,26. Эмаль по ржавчине и оцинковке полиакриловая производства "Эмпилс" – белая (0,175 г/м2) СТО 05744283-028-2010; кг; 130,4. Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – красная (180 г/м2) ГОСТ 6465-76; кг; 13,94. Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – желтая (180 г/м2) ГОСТ 6465-76; кг; 0,52. Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – синяя (180 г/м2) ГОСТ 6465-76; кг; 1,62. Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – черная (180 г/м2) ГОСТ 6465-76; кг; 4,96. |
| 3. Дополнительные требования. |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к выполнению работ |  |  | При производстве работ должны выполнятся требования: ГОСТ 12.10004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»; СП 12-135-2003 - "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 - «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3.2 | Требования к подрядчику |  |  | - Подрядчик должен: - Иметь необходимое оборудование для выполнения работ. - Иметь вспомогательное оборудование (страховочные привязи, удерживающие пояса, стропы с амортизатором, карабины, анкерные крепления, подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ. - Рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. - Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, подрядчик обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. - Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов. - Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика. - Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то подрядчик обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. - Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актами кс-2, кс-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме. |
| 3.3 | Перечень необходимых согласований |  |  | В процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные технические решения. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ. |
| 4. | Особые условия |  |  | Действующее производство. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций АО «Клевер»» (утв. от 12.09.2022г.), а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ. |

Ведущий специалист по эксплуатации

и техническому надзору за ЗиС             ________________________ Соломин Р.И.

Специалист по эксплуатации

и техническому надзору за ЗиС          __________________________ Хуторенко А.В.