| Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-исследовательский центр»; 344029, РОССИЯ, Ростовская область, Первомайский, Ростов-на-Дону, ул. Менжинского/Страны Советов/Троллейбусная, 2/13/1, пом. н1 (инв. № 586); Регистрационный номер - 483 от 20.09.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЛЦ01 | 07.03.2017 | бессрочно |

# ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

| № | 68-86/19- П |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 19.04.2019

Дата выдачи протокола: 30.04.2019

2. Лабораторный номер:_____

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Акционерное общество "Клевер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

2.3. Наименование структурного подразделения:  Участок мехобработки

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  68-86/19

3.2. Наименование рабочего места:  Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

3.3. Код по ОК 016-94:  19568

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробоотборное устройство ПУ-4Э | 7896 | 01.000537.19 | 29.01.2020 |
| Весы лабораторные равноплечие 2-го класса ВЛР-200 г | 275 | С.10.М.00002/01152-19 | 08.01.2020 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";

- ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- МУК 4.1.2468-09 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

6.Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место чистильщика металла, отливок, изделий и деталей | 24 | 756 | 38 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс опасности | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место чистильщика металла, отливок, изделий и деталей |  |  |  |  |  |
| Электрокорунд, мг/м³ | 8.0 | -/6 | 4 |  | 80 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  | 100 |
| Электрокорунд, мг/м³ | 6.4 | 6 |  | 3.1 |  |

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  | Лаборант химического анализа |  |  |  | Житная Т.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1962 |  | Специалист по СОУТ |  |  |  | Скребнёв Б. В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

11. Ответственное лицо утвердившее протокол:

|  |  | Руководитель группы |  |  |  | Суслова О. Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |