ОКП 47 4430

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦКР

АО  «КЛЕВЕР»

_______________А.Ю. Андреев

________________2015 г.

КОМПЛЕКС КОРМОУБОРОЧНЫЙ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В УПАКОВКЕ (рулоны диаметром 1,2 м):

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ППР-120;

ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

САМОЗАГРУЗОЧНЫЙ ОРС-1200

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

КЗСУ-1200.00.000 ОБ

Безопасность комплекса кормоуборочного для заготовки сенажа в упаковке (рулоны диаметром 1,2 м)

КЗСУ-1200

Оценка степени риска согласно стандарту EN ISO 14121:2007

| Компания | АО «КЛЕВЕР» |
| --- | --- |
| Описание машины/ № модели | Комплекс кормоуборочный для заготовки сенажа в упаковке (рулоны диаметром 1,2 м) КЗСУ-1200 |
| Кем выполнена оценка | Центр конструкторских разработок АО «КЛЕВЕР» |
| Дата оценки | 09.10.2015 |
| Номер документа | 19/1-2015 |

- Введение

  - Статус выпускаемого документа

| № выпуска | Дата | Кем изменено | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.2015 | Центр конструкторских разработок АО «КЛЕВЕР» | Исходный документ |

- Источники информации  и основные нормативные документы для оценки рисков

| - № документа | - Дата | - № выпуска или срок действия | - Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. Описание машины |  |  |  |
| - КЗСУ-1200 РЭ и КДС |  | - - | Комплекс кормоуборочный для заготовки сенажа в упаковке (рулоны диаметром 1,2 м) КЗСУ-1200. Руководство по эксплуатации; каталог деталей и сборочных единиц. |
| - 2.2. Нормативная документация |  |  |  |
| - ТУ 4744-058-79239939-2015 | - 07.10.2015 |  | - Комплекс кормоуборочный для заготовки сенажа в упаковке (рулоны диаметром 1,2 м) КЗСУ-1200. Технические условия |
| - ГОСТ 28287-89 | - 1989 |  | Машины сельскохозяйственные и лесные. Пресс-подборщики. |
| - ГОСТ ИСО 5264-11-2003 | - 2003 |  | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Пресс-подборщики. |
| - ISO 14121-1 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 1. Принципы. |
| - ISO 14121-2 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 2. Практическое руководство, примеры методов. |
| - ГОСТ ЕН 1050-2002 | - 2004 |  | - Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска. |
| - ГОСТ 12.2.002-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. |
| - ГОСТ 12.2.042-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности. |
| - ГОСТ 26026-83 | - 1983 |  | - Машины и трактора сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию. |

- Определение области применения машины

  - Общие сведения

| 3.1.1 | Назначение комплекса | Комплекс предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с обмоткой шпагатом; с последующими подниманием рулонов с земли и загрузкой на поворотный стол, обматыванием рулонов пленкой и выгрузкой их на землю. Комплекс используется в зонах равнинного землепользования с уклоном поля не более 8°. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Составные части комплекса | Агрегаты комплекса: - Пресс-подборщик выполнен полуприцепным и агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с, состоит из подбирающего, прессующего и обвязывающего устройств. - Обмотчик рулонов выполнен полуприцепным и агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9 т.с, состоит из рамы с установленными на ней поворотным загрузочно-выгрузочным и обматывающим устройствами. |
| 3.1.3 | Производимый объем (производительность), не менее | За час основного времени при насыщенности валка не менее 3 кг/м, рабочей скорости 9 км/час на ровном участке поля с длиной гона не менее 300 м – до 10 т/час |
| 3.1.4 | Опасные зоны | - Зона погрузки/разгрузки - Транспортное средство доставки - Зона досборки |

  - Ограничения по использованию

| 3.2.1 | Возможные режимы эксплуатации | - Рабочие операции - Техническое обслуживание - Диагностика - Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Процедуры вмешательства оператора в работу машин | - Пресс-подборщик: управление рабочими операциями (подъёмом/опусканием подбирающего устройства) посредством переключения гидрораспределителя трактора; включение/выключение ВОМ трактора (540 об/мин). - Обмотчик: Отклонение рабочего стола и системы разгрузки до вертикального и горизонтального положений; подъём и опускание загрузочного плеча; вращательное движение рабочего стола посредством переключения гидрораспределителя обмотчика, размещенного в кабине трактора. |
| 3.2.2 | Установочная регулировка машин | Согласно КЗСУ-1200 РЭ: - п. 4 Требования безопасности - п. 5 Подготовка к работе и порядок работы. Правила эксплуатации и регулировки. |
| 3.2.3 | Эксплуатационный персонал комплекса | - Пресс-подборщик управляется одним механизатором (трактористом). - Обмотчик управляется одним механизатором (трактористом). |
| 3.2.4 | Группы персонала, допущенные к эксплуатации машины | К работе на агрегатах трактор-пресс-подборщик, трактор-обмотчик должны допускаться механизаторы (операторы), имеющие удостоверение установленного образца категории «F», имеющие опыт работы на тракторе в агрегате с пресс-подборщиком (на тракторе в агрегате с обмотчиком). |
| 3.2.5 | Уровень квалификации персонала |  |

  - Пространственные ограничения

| 3.3.1 | Диапазон перемещения |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Воздействие человека |  |
| 3.3.2.1 | Доступность машин при работе оператора | Согласно КЗСУ-1200: - п. 6 Органы управления |
| 3.3.2.2 | Доступность машин при техническом обслуживании | Согласно КЗСУ-1200: - п. 7 Техническое обслуживание |
| 3.3.3 | Интерфейс человек-машина с оператором | Согласно КЗСУ-1200: - п. 4. табл. 4.1 (Предупредительные таблички) Соответствует ГОСТ 25336-84 «Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы» |
| 3.3.4 | Интерфейс человек-машина при монтаже | Соответствует ГОСТ ИСО 4254-1 п. 8.2 Предупреждающие знаки Согласно КЗСУ-1200 РЭ п. 4 табл. 4.1 Таблички (аппликации) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями |

  - Временные ограничения

| 3.4.1 | Продолжительность жизненного цикла машины | 8 лет |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Интервалы технического обслуживания | - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8-10 часов работы (после смены); - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 60 часов работы под нагрузкой; |

  - Прочие ограничения

| 3.5.1 | По экологии | - |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | По уборке и очистке | Согласно КЗСУ-1200 п.4 Требования безопасности |
| 3.5.3 | По отработанным материалам | - |

- Идентификация рисков на этапах жизненного цикла машины

- 4.1 Транспортировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Зона упаковки агрегатов комплекса | - демонтаж узлов, деталей, влияющих на габариты машин | Механическая опасность: - опасность удара - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости и падение рабочего при демонтаже находящихся на высоте элементов -контакт с острыми кромками, режущими частями машины и крепежным инструментом | - раздавливание - удар - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |
| 4.1.2 |  | Подготовка к транспортировке (упаковка): - закрепление подвижных частей | Механическая опасность: - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение при закреплении подвижных элементов в результате несоблюдения техники безопасности - смещение закрепляемых частей во время подъема/опускания -контакт с острыми кромками, режущими частями машины | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.3 | Зона погрузки/ разгрузки агрегатов комплекса | Подъем/опускание машин на средство доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - падение объектов в случае несоответствия строповочных ремней и тросов по нагрузке требуемым - нарушены правила строповки груза - случайный подъем человека с машиной -контакт с острыми кромками, - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - защемление - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.4 | Средство доставки | Крепление машин на средстве доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение с платформы при несоблюдении техники безопасности - смещение элементов крепления -контакт с острыми кромками, режущими элементами: ломом, кувалдой - закручивание проволоки - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |

  - Инсталляция машины

    - Сборка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Зона досборки | Досборка после транспортировки: | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Эргономические опасности | - потеря устойчивости - неудобное положение тела при досборке | - защемление - удар - раздавливание - дискомфорт - утомление |
| 4.2.1.2 |  | смазка шарнирных соединений литолом | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы машины при смазке узлов согласно прилагаемой в РЭиТО карте смазки - контакт со смазочными материалами вследствие небрежности | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.2.1.3 |  | - подтяжка болтовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - удар - раздавливание |

    - Ввод в эксплуатацию машин

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 | Зона заправки | Подача, заправка, добавление рабочей жидкости | 1. Опасности, вызванные материалами и веществами 2. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 3. Эргономические опасности | - контакт с рабочей жидкостью при заправке из-за небрежности - удар об элементы машины при заправке - падение с высоты при заправке - неудобное положение тела при проведении заправки рабочей жидкостью | - затруднение дыхания - отравление - аллергия - удар - раздавливание - порез - дискомфорт - утомление |
| 4.2.2.2 | Пресс-подборщик | Обкатка вхолостую: - подъёмом/опусканием подбирающего устройства, обкатка прессующего и обвязывающего устройств | 1.Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы машины при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.2.2.3 | Обмотчик | Обкатка вхолостую: - вращением стола с остановкой на фиксаторе - - отклонение рабочего стола и системы разгрузки до вертикального и горизонтального положений - подъём и опускание загрузочного плеча | 1.Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы машины при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Обычное использование

    - Установочная регулировка машин

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.1 | Прессующее и обвязывающее устройства пресс-подборщика | Настройка последовательности срабатывания | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | удар об элементы машины при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке трубопроводов - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.3.1.2 | Загрузочно-разгрузочное и вращающее устройства обмотчика | Настройка последовательности срабатывания | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | удар об элементы машины при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке трубопроводов - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

    - Эксплуатация машин

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.1 | Кабина трактора | Управление машиной Органы управления: Рулевая колонка Рычаги управления | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - недостаточное либо большое расстояние до частей машины при работе с органами управления - защемление дверью | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.3.2.2 |  |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки машин - молнии | - ожог - пожар - выброс расплавленных частиц |
| 4.3.2.3 |  |  | 4. Опасности вследствие шума | - процесс работы машины | - дискомфорт - временная потеря слуха - стресс - потеря ориентации в пространстве |

    - Устранение неисправностей на машинах

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.1 | Гидравлическая система | - заливка масла - ремонт или замена маслопровода - замена гидроцилиндров - прокачка воздуха в гидроцилиндрах - устранение утечек масла | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы погрузчика при проведении ремонтных работ - падение элементов гидросистемы из-за небрежного обращения с ними - падение с высоты при замене гидроагрегатов - контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при проведении ремонтных работ | - защемление - удар - порезы - раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Обслуживание машин

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Пресс-подборщик, обмотчик | - проверка и устранение отклонений нагрева гидрооборудования, герметичности трубопроводов гидравлической системы | 1. Термическая опасность 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с нагретыми элементами во время проверки - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - ожог - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.2 | Пресс-подборщик, обмотчик | - очистка, проверка затяжки и резьбовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание - удар |
| 4.4.3 | Пресс-подборщик, обмотчик | Ежесменное ТО (ЕТО): - очистка Осмотреть и очистить машины от грязи и остатков массы и проверить их состояние. Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты. | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы машины | - защемление - порезы - раздавливание - удар - порез - колотая рана |
| 4.4.4 | Пресс-подборщик, обмотчик | - проверка, дозаправка масла; смазка узлов трения; проверка и устранение отклонений герметичности трубопроводов гидравлической системы | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы при смазке узлов согласно прилагаемой в ИЭиТО карте смазки - падение при смазке узлов на высоте, согласно прилагаемой в ИЭиТО карте смазки - контакт с рабочей жидкостью при доливке - контакт со смазочным материалом при смазке | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.5 | Пресс-подборщик, обмотчик | ТО-1 через 100 часов работы: - операции ЕТО (см. выше) - очистить машины от грязи и остатков массы. Смазать шарниры и подшипники. | Механическая опасность: - опасность удара | - удар об элементы машины при проведении ремонтных работ - падение при проведении работ на высоте | - защемление - порезы - раздавливание |

  - Утилизация машин

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не рассматривается |  |  |  |

  - Предсказуемое неправильное применение

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Зона машины | Эксплуатация машины необученным оператором либо несоблюдение правил Инструкции по эксплуатации | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара, пореза | - | - защемление - удар - раздавливание - порез |
|  |  |  | 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - запыленность рабочего места оператора - нахождение в кабине ядовитых материалов | - затруднение дыхания, удушье - отравление - аллергия |

- Оценка риска

- Для оценки рисков воспользуемся методами, изложенными в стандарте ISO/DTR 14121-2, приложение А. Индексы рисков:

- S – тяжесть вреда, в т.ч.:

- S1 – легкое ранение (примеры: царапины, рваные раны, ссадины, легкие ранения, которые требуют первой помощи и т.д.)

- S2 – серьезные травмы (как правило необратимые, в т.ч. со смертельным исходом; примеры: выкручивание или раздробление конечностей )

- F – частота и/или продолжительность действия опасности, в т.ч. :

- F1 – напр., два или меньше раз за рабочую смену или менее 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- F2 – напр., более двух раз за смену или больше чем 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- O – вероятность возникновения опасного события, в т.ч.:

- O1 – очень низкая;

- O2 – реальная;

- O3 – высокая;

- А – возможность уменьшения вреда, в т.ч.:

- А1 – возможно при некоторых условиях (например: если части будут двигаться со скоростью меньше 0,25 м/с, в зависимости от конкретных условий таких как температура, шум и т.д.)

- А2 – невозможно.

- Ri – индекс риска - оценка результирующего уровня риска, зависящая от вышеуказанных критериев.

- Ri определяется по приведенной ниже таблице (один из вариантов, приведенных в ISO/DTR 1412-2, приложение А)

|  |  | Значения индикатора риска Ri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 |  | O2 |  | O3 |  |
|  |  | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| S1 | F1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | F2 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | F1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | F2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

| Риска | Оценка риска (полная, т.е. перед дополнительными мерами по снижению риска) |  |  |  |  | Меры по снижению/уменьшению риска | Оценка риска (уменьшенный, т.е. после дополнит. мер по снижению риска ) |  |  |  |  | Дальнейшая необходимость в снижении риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | F | O | A | RI |  | S | F | O | A | RI |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | - Транспортировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и ТО. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Погрузочные места оборудованы приспособлениями для захвата подъемными устройствами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.2 |  |  |  |  |  | - Инсталляция машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 |  |  |  |  |  | - Монтаж/сборка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.2.1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| - 4.2.2 |  |  |  |  |  | - Ввод в эксплуатацию машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4.2.2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.2.2.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.3. |  |  |  |  |  | - Нормальное использование машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 |  |  |  |  |  | - Установочная регулировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена удобная ручная регулировка согласно РЭиТО, не требующая применение специального инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена удобная ручная регулировка согласно РЭиТО, не требующая применение специального инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.2 |  |  |  |  |  | - Эксплуатация машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.3.2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.3 |  |  |  |  |  | - Устранение неисправностей на машине |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 4.3.3.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| - 4.4 |  |  |  |  |  | - Техническое обслуживание машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО. Обеспечена безопасная заправка масла. Указания по замене рабочих жидкостей приводятся в РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.4.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.5 |  |  |  |  |  | - Утилизация машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.6 |  |  |  |  |  | - Предсказуемое неправильное применение |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО. Агрегаты комплекса - пресс-подборщик ППР-120 и обмотчик ОРС-1200 обеспечены следующей эксплуатационной документацией: - Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию (ППР-120 РЭ; ОРС-1200 РЭ) -Паспортами, (ППР-150 ПС; ОРС-1200 ПС) -Сервисными книжками, Каталогами деталей и сборочных единиц Пиктограммами на машинах, предупреждающими об опасности приближения к ним во время работы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Обеспечена безопасная заправка рабочей жидкости | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

- Регистрация снижения риска

| Риск | Номер предпринятого действия | Необходимое действие | Кем должно быть выполнено | Критерии проверки | Кем и когда выполнена проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные замечания

| Риск | Комментарии/замечания |
| --- | --- |

- Заключение по оценке степени риска

| - 8.1 | - Обзорное сообщение | - Проведена работа по идентификации рисков и их оценке на следующих этапах жизненного цикла Комплекса кормоуборочного для заготовки сенажа в упаковке КЗСУ в составе машин: пресс-подборщика ППР-120 и обмотчика ОРС-1200: - - транспортировка машин - - инсталляция машин: сборка и ввод в эксплуатацию - - обычное использование: установочная регулировка, эксплуатация, устранение неисправностей - - обслуживание машин - а также рассматривался вариант предсказуемого неправильного применения комплекса. |
| --- | --- | --- |
| - 8.2 | - Характеристика | - Во время оценки рисков несоответствий не обнаружено. Комплекс соответствует требованиям ГОСТ 28099-89, ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-91, ГОСТ 26026-83 |
| - 8.3 | - Дальнейшее снижение риска |  |

- Начальник КБ                                                                                                                       О.А. Мудрый

- Главный технолог                                                                                                                  Е.Е. Бондарь

- Лист регистрации изменений

| - Изм. | - Дата записи | - Обозначение документа | - Содержание изменения | - Должность, фамилия, подпись, дата | - Отметка о внесении изменений |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |