|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер АО «КЛЕВЕР» _______________Черепахин А.А. «___» ________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по техническому обслуживанию систем вентиляции окрасочного оборудования АО «Клевер», расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/23.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «КЛЕВЕР» |
| 2 | Наименование объекта | Техническое обслуживание систем вентиляции окрасочного оборудования. |
| 3 | Место указания услуг | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/23. |
| 4 | Цель производства работ | Повышение эффективности и безаварийности работы системы вентиляции окрасочного оборудования. |
| 5 | Краткое описание работ | I.Техническое обслуживание включает в себя: 1. Периодические работы. II. Перечень оборудования на котором должно производится периодические работы итехническое обслуживание вентиляционных систем: 1.1. Окрасочный конвейер: - Агрегат химической подготовки поверхности, - Камера сушки от влаги, - Камера окраски, - Камера сушки лакокрасочного покрытия. 1.2. Окрасочный комплекс: - Агрегат химической подготовки поверхности, - Камера сушки от влаги «Инсталика», - Камера окраски проходного типа, - Камера сушки лакокрасочного покрытия «Инсталика». 1.3. Камера финишной окраски с камерой сушки. 1.4. Окрасочный комплекс с транспортной системой для окраски мостов: - Камера подготовки и маскировки WDK-PB-55, - Камера окраски WDK-SB-55-1, - Камера окраски WDK-SB-55-2, - Камера-буфер WDK-BB-100, - Камера сушки WDK-DB-90. |
| 6 | Виды и объем работ | 1. Перечень оборудования: - Окрасочный конвейер Агрегат химической подготовки поверхности. Вентилятор ВЦ-14-46-3,15; 3 шт.. Камера сушки от влаги. Вентилятор ВЦ-14-46-6,3; 1 шт.. Вентилятор ВЦ-14-46-5; 1 шт.. Вентилятор ВЦ-14-46-3,15; 1 шт.. Шиберные заслонки дымоходов; 3 шт.. Камера окраски. Вентилятор ВЦ-14-46-8; 3 шт.. Камера сушки лакокрасочного покрытия. Вентилятор ВЦ-14-46-6,3; 3 шт.. Вентилятор ВЦ-14-46-5; 2 шт.. Шиберные заслонки дымоходов; 3 шт.. Вентиляционные воздуховоды от вышеперечисленных вентиляторов разного диаметра. - Окрасочный комплекс: Агрегат химической подготовки поверхности. Вентилятор ВЦ-14-46-5; 1 шт.. Камера сушки от влаги «Инсталика». Вентилятор ВЦ-14-46-6,3; 1 шт.. Камера окраски проходного типа. Вентилятор ВЦ-14-46-8; 1 шт.. Вентилятор VC-315; 6 шт.. Камера сушки лакокрасочного покрытия «Инсталика». Вентилятор ВР-80-75-12,5; 3 шт. - Камера финишной окраски с камерой сушки: Вентилятор ВЦ-14-46-12,5; 2 шт.. Вентилятор ВЦ-14-46-6,3; 1 шт.. - Окрасочный комплекс с транспортной системой для окраски мостов: Камера подготовки и маскировки WDK-PB-55. Приточный вентилятор с эл.двигателем 5,5 кВт; 2 шт.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 1 шт.. Камера окраски WDK-SB-55-1. Приточный вентилятор с эл.двигателем 5,5 кВт; 2 шт.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 1 шт.. Камера окраски WDK-SB-55-2. Приточный вентилятор с эл.двигателем 5,5 кВт; 2 шт.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 1 шт.. Камера-буфер WDK-BB-100. Приточный вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 4 шт. (по 2 шт. в 1 приточной уста- новке). Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 15 кВт; 2 шт. (по 1 шт. в 1 вытяжной уста- новке). Камера сушки WDK-DB-90. Вентиляторы рециркуляции с эл.двигателем 7,5 кВт; 4 шт. (по 2 шт. в 1 установке ре- циркуляции). 2. Периодические работы включают в себя – очистку вентиляторов и вентиляционных воздуховодов от ЛКМ. Отметка о проведенных периодических работах заносится в чек-листы. Камера окраски окрасочного конвейера. Воздуховод ᴓ800 мм L=30 метров; 75 кв.м.; 1 в 6 мес.. Вентилятор ВЦ-14-46-8; 3 шт.; 1 в 2 мес.. Камера окраски проходного типа окрасочного комплекса. Вентилятор ВЦ-14-46-8; 1 шт.; 1 в 2 мес.. Вентилятор VC-315; 6 шт.; 1 в 2 мес.. Воздуховод ᴓ800 мм L=20 метров; 50 кв.м.; 1 в 6 мес.. Камера сушки от влаги «Инсталика». Вентилятор ВЦ-14-46-6,3; 1 шт.; 1 в 3 мес.. Воздуховод; 1 в 6 мес.. Камера сушки лакокрасочного покрытия «Инсталика». Вентилятор ВР-80-75-12,5; 3 шт; 1 в 2 мес.. Воздуховод; 1 в 6 мес.. Камера финишной окраски. Вентилятор ВЦ-14-46-12,5; 2 шт.; 1 в 2 мес.. Воздуховод оц б-0,7 0,7 мм; 90 кв.м.; 1 в 6 мес.. Вентилятор ВЦ-14-46-6,3; 1 шт.; 1 в 2 мес.. Воздуховод оц б-1,0 1,0 мм; 252 кв.м.; 1 в 6 мес.. Камера подготовки и маскировки WDK-PB-55. Воздуховод ᴓ900 мм L=43 метра; 122 кв.м.; 1 в 6 мес.. Приточный вентилятор с эл.двигателем 5,5 кВт; 2 шт.; 1 в 2 мес.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 1 шт.; 1 в 2 мес.. Камера окраски WDK-SB-55-1. Воздуховод ᴓ900 мм L=43 метра; 122 кв.м.; 1 в 6 мес.. Приточный вентилятор с эл.двигателем 5,5 кВт; 2 шт.; 1 в 2 мес.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 1 шт.; 1 в 2 мес.. Камера окраски WDK-SB-55-2. Воздуховод ᴓ900 мм L=43 метра; 122 кв.м.; 1 в 6 мес.. Приточный вентилятор с эл.двигателем 5,5 кВт; 2 шт.; 1 в 2 мес.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 1 шт.; 1 в 2 мес.. Камера-буфер WDK-BB-100. Воздуховод ᴓ1000 мм L=86 метра; 270 кв.м.; 1 в 6 мес.. Приточный вентилятор с эл.двигателем 7,5 кВт; 4 шт.; 1 в 2 мес.. Вытяжной вентилятор с эл.двигателем 15 кВт; 2 шт.; 1 в 2 мес.. Камера сушки WDK-DB-90. Воздуховод ᴓ1000 мм L=86 метра; 270 кв.м.; 1 в 6 мес.. Вентиляторы рециркуляции с эл.двигателем 7,5 кВт; 4 шт.; 1 в 2 мес.. |
| 7 | Сроки оказания услуг | Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ. |
| 8 | Требования к выполняемым работам | Техническое обслуживание и иные работы осуществляются в соответствии со СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; СП.118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»; пунктом 12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации, применяемыми к данному типу объектов. |
| 9 | Требования к Подрядчику | - Должен иметь удовлетворительное финансовое положение. Неприемлемым положением считается: - наличие процесса ликвидации; - наличие решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество; - наличие решения о признании компании банкротом; - наличие решения о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ; - наличие судимости или решения о лишении права заниматься определенной деятельностью у руководителя и главного бухгалтера; - присутствие в реестре недобросовестных поставщиков. - Должен обладать необходимыми ресурсами: - трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией; - Должен иметь соответствующие ОКВЭД. 4. Организация осуществляющая проектирование должна иметь право на осуществление своей деятельности в соответствии с действующими нормами законодательства РФ. |

Техническое задание составлено на  - 5 (двух) листах.

Задание разработал:

Заместитель главного энергетика  ____________    Шарапов Е.А.

Согласовано:

И.о. главного энергетика            ____________    Панченко Р.В.