ОКП 47 3932

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦКР

АО «КЛЕВЕР»

________А.Ю. Андреев

______	2016 г.

КОМПЛЕКС ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗМП-ПСМ.00.000 ОБ

Разработал:

Нач. КБ 4

АО «КЛЕВЕР»

________О.А. Мудрый

Безопасность комплекса зерноперерабатывающего

Оценка степени риска согласно стандарту EN ISO 14121:2007

| Компания | АО «Клевер» |
| --- | --- |
| Описание машины/ № модели | – Комплекс зерноперерабатывающий ЗМП-ПСМ-01; – Комплекс зерноперерабатывающий ЗМП-ПСМ-02; – Комплекс зерноперерабатывающий ЗМП-ПСМ-05; – Комплекс зерноперерабатывающий ЗМП-ПСМ-06; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-01; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-01МШ; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-02М; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-03М; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-04М; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-05МВ; – Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-06МВЧ; – Протравливатель семян ПСМ-25М-01. |
| Кем выполнена оценка | Конструкторско-технологический отдел ООО «Клевер» |
| Дата оценки | 24.02.2014 |
| Номер документа | 2/1-2014 |

- Введение

  - Статус выпускаемого документа

| № выпуска | Дата | Кем изменено | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.2014 | Конструкторско-технологический отдел ООО «Клевер» | Исходный документ |

- Источники информации  и основные нормативные документы для оценки рисков

| - № документа | - Дата | - № выпуска или срок действия | - Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. Описание машины |  |  |  |
| - ЗМП-ПСМ РЭ |  | - - | Комплекс зерноперерабатывающий - Руководство по эксплуатации |
| - 2.2. Нормативная документация |  |  |  |
| - ТУ 4739-023-79239939-2010 | - 01.02.2010 |  | Комплекс зерноперерабатывающий - Технические условия |
| - ISO 14121-1 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 1. Принципы |
| - ISO 14121-2 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 2. Практическое руководство, примеры методов |
| - ГОСТ ЕН 1050-2002 | - 2004 |  | - Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска |
| - ГОСТ 12.2.002-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. |
| - ГОСТ 12.2.042-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности. |
| - ГОСТ 26026-83 | - 1983 |  | - Машины и трактора сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию. |

- Определение области применения машины

  - Общие сведения

| 3.1.1 | Назначение машины | ЗМС-ПСМ-01 предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, увлажненного протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур против возбудителей заболеваний, механического перелопачивания зерна и формирования бунтов зерна на зерноскладах и открытых токах. МЗС-90-20-01М (со скребковым питателем), МЗС-90-20-01МШ (с шнековым питателем), МЗС-90-20-02М (с плавным регулированием хода), МЗС-90-20-03М (с задним приводом), МЗС-90-20-04М (с плавным регулированием хода и задним приводом) предназначены для погрузки зерна в транспортные средства механического, перелопачивания зерна и формирования бунтов зерна на зерноскладах и открытых токах. МЗС-90-20-05МВ (с удлиненным желобом), МЗС-90-20-06МВЧ (с удлиненным желобом и плавным регулированием хода) предназначены для погрузки зерна в транспортные средства с увеличенной высотой бортов, перелопачивания зерна и формирования бунтов зерна на зерноскладах и открытых токах. ПСМ-25М предназначен для увлажненного протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур против возбудителей заболеваний, передающихся через семена и улучшения посевных качеств. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Составные части машины | Многофунциональный комплекс состоит из рамы с установленными на ней загрузочным транспортером, оборудованным питателями (скребковыми или шнековыми), механизмом передвижения (переднего колеса или задней оси) и устанавливаемыми в зависимости от назначения триммером с выгрузным желобом (метатель зерна самопередвижной) или протравливающей приставкой с выгрузным шнеком. |
| 3.1.3 | Производимый объем (производительность), не менее | а) при погрузке в транспортные средства пшеницы с объёмной массой 760 кг/м3 – до 90 т/час б) при увлажненном протравливании семян зерновых, бобовых и технических культур – до 20 т/час |
| 3.1.4 | Опасные зоны | - Зона погрузки/разгрузки - Транспортное средство доставки - Зона досборки (замены агрегатов при изменении назначения) - Питатели - Рабочее место оператора - Системы транспортировки зерна - Зоны технического обслуживания - Нагревающиеся поверхности - Электрооборудование |

  - Ограничения по использованию

| 3.2.1 | Возможные режимы эксплуатации | - Движение - Рабочие операции - Техническое обслуживание - Диагностика - Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Процедуры вмешательства оператора в работу машины | - Управление движением; - Управление механизмом передвижения; - Управление загрузочным транспортером; - Управление триммером; - Управление протравливающей приставкой. |
| 3.2.2 | Установочная регулировка машины | Согласно ЗМП-ПСМ РЭ: - п. 3 Указания по мерам безопасности - п. 5 ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ - п. 6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ |
| 3.2.3 | Эксплуатационный персонал машины | Комплекс управляется одним механизатором |
| 3.2.4 | Группы персонала, допущенные к эксплуатации машины | К работе на комплексе должны допускаться механизаторы (операторы), изучившие устройство и правила работы и обслуживания комплекса, имеющие опыт работы на комплексе. |
| 3.2.5 | Уровень квалификации персонала |  |

  - Пространственные ограничения

| 3.3.1 | Диапазон перемещения |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Воздействие человека |  |
| 3.3.2.1 | Доступность машины при работе оператора | Согласно ЗМП-ПСМ РЭ: - п. 4 Описание и порядок пользования органами управления |
| 3.3.2.2 | Доступность машины при техническом обслуживании | Согласно ЗМП-ПСМ РЭ п. 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 3.3.3 | Интерфейс человек-машина с оператором | Согласно ЗМП-ПСМ РЭ: - п. 3. табл. 3 Предупредительные символы Соответствует ГОСТ 25336-84 «Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы» |
| 3.3.4 | Интерфейс человек-машина при монтаже | Соответствует ГОСТ ИСО 4254-1 п. 8.2 Предупреждающие знаки Согласно ЗМП-ПСМ РЭ п. 3 табл. 3 Таблички (аппликации) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями |

  - Временные ограничения

| 3.4.1 | Продолжительность жизненного цикла машины | 7 лет |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Интервалы технического обслуживания | - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8-10 часов работы (после смены); - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 100 часов работы под нагрузкой; |

  - Прочие ограничения

| 3.5.1 | По экологии | - |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | По уборке и очистке | Согласно ЗМП-ПСМ РЭ п.3 Требования безопасности |
| 3.5.3 | По отработанным материалам | - |

- Идентификация рисков на этапах жизненного цикла машины

- 4.1 Транспортировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Зона упаковки комплекса | - демонтаж узлов, деталей, влияющих на габариты комплекса | Механическая опасность: - опасность удара - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости и падение рабочего при демонтаже находящихся на высоте элементов - при снятии колес с машины -контакт с острыми кромками, режущими частями машины и крепежным инструментом | - раздавливание - удар - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |
| 4.1.2 |  | Подготовка к транспортировке (упаковка): - закрепление подвижных частей | Механическая опасность: - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение при закреплении подвижных элементов в результате несоблюдения техники безопасности - смещение закрепляемых частей во время подъема/опускания -контакт с острыми кромками, режущими частями машины | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.3 | Зона погрузки/ разгрузки комплекса | Подъем/опускание машины на средство доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - падение объектов в случае несоответствия строповочных ремней и тросов по нагрузке требуемым - нарушены правила строповки груза - случайный подъем человека с машиной -контакт с острыми кромками, - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - защемление - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.4 | Средство доставки | Крепление машины на средство доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение с платформы при несоблюдении техники безопасности - смещение элементов крепления -контакт с острыми кромками, режущими элементами: ломом, кувалдой - закручивание проволоки - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |

  - Инсталляция машины

    - Сборка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Зона досборки комплекса | Досборка комплекса после транспортировки: | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Эргономические опасности | - потеря устойчивости - неудобное положение тела при досборке | - защемление - удар - раздавливание - дискомфорт - утомление |
| 4.2.1.2 |  | - смазка шарнирных соединений и подшипников комплекса литолом | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы машины при смазке узлов согласно прилагаемой в РЭ карте смазки - контакт со смазочными материалами вследствие небрежности | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.2.1.3 |  | - монтаж и натяжение приводных ремней и цепей | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы машины при проведении работ - срыв ключа при натяжении ремней и цепей -контакт с острыми кромками, режущими частями комплекса при работе без перчаток | - защемление - удар - раздавливание - порезы - колотая рана или укол - удар |
| 4.2.1.4 |  | - подтяжка болтовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - удар - раздавливание |

    - Ввод в эксплуатацию машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 | Комплекс | Проверка -подключения электрической сети -наличия заземления (зануления) -целостности кабелей -запирания электрического шкафа | 1. Опасность поражения электрическим током - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки машины - молнии | - ожог - пожар - выброс расплавленных частиц |
| 4.2.2.2 | Комплекс | Обкатка вхолостую: - обкатка ходовой части и рабочих органов - проверка нагрева подшипников - проверка и регулировка натяжения цепных и ременных передач - проверка креплений | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы машины при проверке | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез |
| 4.2.2.3 | Комплекс | Обкатка компонентов в работе: - пробная перегрузка (имитация протравливания) - проверка и регулировка натяжения цепных и ременных передач - проверка и заправка масел в мотор-редуктор, редукторы питателей - проверка всех систем и рабочих органов - очистка комплекса - проверка и подтяжка креплений - проверка давления воздуха в шинах - смазка узлов трения | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза 2. Опасности, вызванные материалами и веществами 3. Эргономические опасности - нездоровое положение оператора или чрезмерные усилия - отсутствие учета анатомического строения рук и ног - умственное перенапряжение и стресс при нагрузке | - удар об элементы машины при проведении работ - контакт с острыми кромками, режущими частями машины при работе без перчаток - контакт с маслом во время проверки в случае нарушения герметичности и при заправке из-за небрежности - контакт со смазочным материалом из-за небрежности - неудобное расположение и конструкция органов управления и средств доступа - неудобная конструкция рабочего места оператора - неудобное расположение и конструкция органов управления и средств доступа - неудобная конструкция рабочего места оператора - наличие многофункциональных органов управления | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - порезы - колотая рана или укол - затруднение дыхания - отравление - аллергия - дискомфорт - утомление - стресс - дискомфорт - утомление - стресс - утомление - стресс |

  - Обычное использование

    - Установочная регулировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.1 | Комплекс | -калибровка расхода семенного материала - калибровка расхода протравливающей жидкости | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | -удар об элементы при настройке - разрыв шланга при проверке трубопроводов - контакт с протравливающей жидкостью во время проверки при нарушении герметичности | защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

    - Эксплуатация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.1 | Комплекс | Управление машиной Органы управления: Рулевой штурвал Рычаги управления | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - недостаточное либо большое расстояние до частей машины при работе с органами управления | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.3.2.2 |  |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки машины - молнии | - ожог - пожар - выброс расплавленных частиц |
| 4.3.2.3 |  |  | 4. Опасности вследствие шума | - процесс работы машины | - дискомфорт - временная потеря слуха - стресс - потеря ориентации в пространстве |

    - Устранение неисправностей на машине

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.1 | Загрузочный транспортер (с питателями) | -регулировка натяжения скребковых цепей - регулировка натяжения клиноременной передачи | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы машины - срыв ключа при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание |
| 4.3.3.2 | Механизм передвижения | регулировка натяжения цепной передачи | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы машины - срыв ключа при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание |
| 4.3.3.3 | Триммер | -регулировка натяжения рабочего бесконечного ремня - регулировка натяжения клиноременной передачи | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы машины - срыв ключа при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание |
| 4.3.3.4 | Протравливающая приставка | регулировка натяжения клиноременных передач | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы машины - срыв ключа при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание |

  - Обслуживание машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Комплекс | -Проверка и устранение отклонений нагрева подшипников, деталей трения, герметичности системы подачи протравливающей жидкости | 1. Термическая опасность 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с нагретыми элементами во время проверки - контакт с маслом во время проверки - при нарушении герметичности системы подачи протравливающей жидкости | - ожог - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.2 | Комплекс | Очистка комплекса, проверка затяжки и резьбовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - порезы - раздавливание - удар |
| 4.4.3 | Комплекс | Ежесменное ТО (ЕТО): - очистить комплекс от грязи, пыли и остатков перегружаемого материала - проверить натяжение бесконечной ленты, цепных и ременных передач и при необходимости произвести их натяжение -все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты. | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы машины | - защемление - порезы - раздавливание - удар - порез - колотая рана |
| 4.4.4 | Комплекс | - проверка, дозаправка масла; смазка узлов трения; проверка и устранение отклонений герметичности системы подачи протравливающей жидкости | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы при смазке узлов согласно прилагаемой в РЭ карте смазки - падение при смазке узлов на высоте, согласно прилагаемой в РЭ карте смазки - контакт с рабочей жидкостью при доливке - контакт со смазочным материалом при смазке | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.5 | Комплекс | ТО-1 через 100 часов работы: - операции ЕТО (см. выше) - проверьте внешним осмотром крепление сборочных единиц и, при необходимости, подтяните резьбовые соединения -смажьте узлы трения согласно п. 6.2.6 РЭ. | Механическая опасность: - опасность удара | - удар об элементы машины при проведении ремонтных работ - падение при проведении работ на высоте | - защемление - порезы - раздавливание |

  - Утилизация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не рассматривается |  |  |  |

  - Предсказуемое неправильное применение

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Зона комплекса | Эксплуатация комплекса необученным оператором либо несоблюдение правил РЭиТО | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара, пореза | - | - защемление - удар - раздавливание - порез |
| 4.6.2 |  |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, например, засаленных элементов вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки машины | - ожог - падение от удара - пожар |
| 4.6.3 |  |  | 3. Термическая опасность: - нагревающиеся поверхности - пожар | - возникновение пожара вследствие несоблюдения правил по технике безопасности | - удушье - дискомфорт - перегрев - ожог - дискомфорт - пожар |
| 4.6.4 |  |  | 4. Опасности, вызванные материалами и веществами | - запыленность рабочего места оператора - нахождение в рабочей зоне ядовитых материалов | - затруднение дыхания, удушье - отравление - аллергия - химический ожог |

- Оценка риска

- Для оценки рисков воспользуемся методами, изложенными в стандарте ISO/DTR 1412-2, приложение А. Индексы рисков:

- S – тяжесть вреда, в т.ч.:

- S1 – легкое ранение (примеры: царапины, рваные раны, ссадины, легкие ранения, которые требуют первой помощи и т.д.)

- S2 – серьезные травмы (как правило необратимые, в т.ч. со смертельным исходом; примеры: выкручивание или раздробление конечностей )

- F – частота и/или продолжительность действия опасности, в т.ч. :

- F1 – напр., два или меньше раз за рабочую смену или менее 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- F2 – напр., более двух раз за смену или больше чем 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- O – вероятность возникновения опасного события, в т.ч.:

- O1 – очень низкая;

- O2 – реальная;

- O3 – высокая;

- А – возможность уменьшения вреда, в т.ч.:

- А1 – возможно при некоторых условиях (например: если части будут двигаться со скоростью меньше 0,25 м/с, в зависимости от конкретных условий таких как температура, шум и т.д.)

- А2 – невозможно.

- Ri – индекс риска - оценка результирующего уровня риска, зависящая от вышеуказанных критериев.

- Ri определяется по приведенной ниже таблице (один из вариантов, приведенных в ISO/DTR 1412-2, приложение А)

|  |  | Значения индикатора риска Ri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 |  | O2 |  | O3 |  |
|  |  | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| S1 | F1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | F2 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | F1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | F2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

| Риска | Оценка риска (полная, т.е. перед дополнительными мерами по снижению риска) |  |  |  |  | Меры по снижению/уменьшению риска | Оценка риска (уменьшенный, т.е. после дополнит. мер по снижению риска ) |  |  |  |  | Дальнейшая необходимость в снижении риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | F | O | A | RI |  | S | F | O | A | RI |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | - Транспортировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Погрузочные места оборудованы приспособлениями для захвата подъемными устройствами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.2 |  |  |  |  |  | - Инсталляция машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 |  |  |  |  |  | - Монтаж/сборка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.2.1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.2.2 |  |  |  |  |  | - Ввод в эксплуатацию машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4.2.2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.2.2.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| - 4.3. |  |  |  |  |  | - Нормальное использование машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 |  |  |  |  |  | - Установочная регулировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена удобная ручная регулировка согласно РЭ, не требующая применение специального инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.2 |  |  |  |  |  | - Эксплуатация машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Удобное расположение элементов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.3.2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.3 |  |  |  |  |  | - Устранение неисправностей на машине |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 4.3.3.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| - 4.4 |  |  |  |  |  | - Техническое обслуживание машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ Обеспечена безопасная заправка масла и пополнения протравливающей жидкости. Указания по замене и пополнению рабочих жидкостей приводятся в РЭ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.4.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.5 |  |  |  |  |  | - Утилизация машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.6 |  |  |  |  |  | - Предсказуемое неправильное применение |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ. Комплекс обеспечен следующей эксплуатационной документацией: - Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЗМП-ПСМ РЭ) -Паспортом, (ЗМП-ПСМ ПС) -Сервисной книжкой, Пиктограммами на погрузчике, предупреждающими об опасности приближения к ним во время работы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.6.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ Конструкторской документацией предусмотрена цепь заземления. Электропроводка помещена в самозатухающие изоляционные материалы. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.6.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.6.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- 6   Регистрация снижения риска

| Риск | Номер предпринятого действия | Необходимое действие | Кем должно быть выполнено | Критерии проверки | Кем и когда выполнена проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные замечания

| Риск | Комментарии/замечания |
| --- | --- |

- Заключение по оценке степени риска

| - 8.1 | - Обзорное сообщение | - Проведена работа по идентификации рисков и их оценке на следующих этапах жизненного цикла комплекса зерноперерабатывающего ЗМП-ПСМ: - - транспортировка машины - - инсталляция машины: сборка и ввод в эксплуатацию - - обычное использование: установочная регулировка, эксплуатация, устранение неисправностей - - обслуживание машины - а также рассматривался вариант предсказуемого неправильного применения комплекса. |
| --- | --- | --- |
| - 8.2 | - Характеристика | - В процессе оценки рисков несоответствий не обнаружено. Комплекс соответствует требованиям ГОСТ 28099-89, ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-91, ГОСТ 26026-83, ISO 14121-2. |
| - 8.3 | - Дальнейшее снижение риска |  |

- Главный конструктор                                                                                                             О.А. Мудрый

- Главный технолог                                                                                                                  Е.Е. Бондарь

- Лист регистрации изменений

| - Изм. | - Дата записи | - Обозначение документа | - Содержание изменения | - Должность, фамилия, подпись, дата | - Отметка о внесении изменений |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |