ОКП 47 3551

ОКПД 2 28.30.59.120

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

ППК «Argus»

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ППК-81.00.00.000 ОБ

Безопасность приспособления для уборки кукурузы

ППК-470 «Argus 470», ППК-570 «Argus 570», ППК-575 "Argus 575", ППК-670 «Argus 670», ППК-675 "Argus 675", ППК-870 «Argus 870», ППК-875 "Argus 875",ППК-1270 «Argus 1270», ППК-1275 «Argus 1275»,ППК-870F«Argus 870F»,

ППК-1270F«Argus 1270F», и их модификаций

Оценка степени риска согласно стандарту EN ISO 14121:2007

| Завод | АО «КЛЕВЕР» |
| --- | --- |
| Описание машины/ № модели | Приспособление для уборки кукурузы ППК-470 «Argus 470» Приспособление для уборки кукурузы ППК-570 «Argus 570» Приспособление для уборки кукурузы ППК-575 "Argus 575" Приспособление для уборки кукурузы ППК-670 «Argus 670» Приспособление для уборки кукурузы ППК-675 "Argus 675" Приспособление для уборки кукурузы ППК-870 «Argus 870» Приспособление для уборки кукурузы ППК-875 "Argus 875" Приспособление для уборки кукурузы ППК-1270 «Argus 1270» Приспособление для уборки кукурузы ППК-1275 «Argus 1275» Приспособление для уборки кукурузы ППК-870F «Argus 870F» Приспособление для уборки кукурузы ППК-1270F «Argus 1270F» |
| Кем выполнена оценка | Отдел технического развития АО «КЛЕВЕР» |
| Дата оценки | 15.12.2015 |
| Номер документа | 2/ 076-2015 |

- Введение

  - Статус выпускаемого документа

| № выпуска | Дата | Кем изменено | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 15.12.2015 | Отдел технического развития АО «КЛЕВЕР» | Исходный документ |

- Источники информации  и основные нормативные документы для оценки рисков

| - № документа | - Дата | - № выпуска или срок действия | - Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. Описание машины |  |  |  |
| - ППК-470 РЭ | - 18.11.14 | - - | Приспособление для уборки кукурузы ППК-470 «Argus 470» Руководство по эксплуатации. |
| - ППК РЭ и КДС | - 25.04.2014 | - - | Приспособление для уборки кукурузы ППК «Argus» - Руководство по эксплуатации и каталог деталей и сборочных единиц |
| - ППК-675 РЭ, ППК-870F РЭ | - 15.01.2018 |  | Приспособление для уборки кукурузы ППК-675 «Argus 675» Руководство по эксплуатации. |
| - ППК-1270 РЭ, ППК-870F РЭ и КДС | - 25.04.2014 | - - | Приспособление для уборки кукурузы ППК-1270 «Argus 1270» Руководство по эксплуатации и каталог деталей и сборочных единиц |
| - ППК-870F РЭ, ППК-1270F РЭ и КДС |  | - - | Приспособление для уборки кукурузы ППК-870F «Argus 870F», ППК-1270F «Argus 1270F», Руководство по эксплуатации и каталог деталей и сборочных единиц |
| - 2.2. Нормативная документация |  |  |  |
| ТУ 4735-076-00235594-14 | - 14.08.2014 |  | ###### Приспособление для уборки кукурузы ППК «Argus» - Технические условия |
| - ISO 14121-1 |  |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 1. Принципы |
| - ISO 14121-2 |  |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. - Часть 2. Практическое руководство, примеры методов |
| - ГОСТ ЕН 1050-2002 | - 2004г. |  | - Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска |
| - ГОСТ 12.2.002-91 | - 1991г. |  | - Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. |
| - ГОСТ 12.2.042-91 | - 1991г. |  | - Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности. |
| - ГОСТ 26026-83 | - 1983г. |  | - Машины и трактора сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию. |

- Определение области применения машины

  - Общие сведения

| 3.1.1 | Назначение машины | Приспособление для уборки кукурузы ППК предназначено, в агрегате с самоходным зерноуборочным комбайном, для уборки кукурузы технической спелости на продовольственное и фуражное зерно на равнинных полях с уклоном не более 8°. Приспособление в агрегате с комбайном выполняет следующие операции: - отделение початков кукурузы от стеблей с подачей их в молотилку комбайна; - срезание, измельчение и разбрасывание листостебельной массы по полю. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Составные части машины | Приспособление состоит из: Битерной проставки и наклонной камеры - соединяют жатку с комбайном Делители разделяют- стебли кукурузы, направляя их в каналы русла. Вальцы русла, вращаясь навстречу друг к другу захватывают и протягивают стебель кукурузы между отрывочными пластинами. Пластины (регулируются гидравликой) отрывают початки от стеблей. Початки транспортируются подающими цепями с лапками русел в шнек, и далее транспортером наклонной камеры (в некоторых пополнениях жатки через битер) в молотильный аппарат комбайна. Измельчители русел измельчают стебли кукурузы и раскидывают по полю. Шнек установлен в корпусе жатки так, что между спиралями и днищем обшивки имеется зазор, который увеличивается по направлению к ветровому щиту, образуя камеру, по которой спиралями правого 4 и левого 8 направления транспортируются початки кукурузы к центру жатки. |
| 3.1.3 | Производительность: га/час | Производительность за 1 час основного времени ППК-470 – 6-8 т/ч ППК-570 – 9-13 т/ч ППК-575 – 9-13 т/ч ППК-670 – 10-16 т/ч ППК-675 – 10-16 т/ч ППК-870 – 14-25 т/ч ППК-875 – 14-25 т/ч ППК-1270 – 20-40 т/ч ППК-1275 – 20-40 т/ч ППК-870F-40-60 т/ч ППК-1270F-60-80 т/ч |
| 3.1.4 | Опасные зоны | - Зона перед делителями - режущим аппаратом. - Привод жатки. - Зоны технического обслуживания. - Транспортное средство доставки. - Зона досборки. |

  - Ограничения по использованию

| 3.2.1 | Возможные режимы эксплуатации | - Рабочие операции - Техническое обслуживание - Диагностика - Устранение неисправностей - Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Процедуры вмешательства оператора в работу машины | - Управление подъёмом/опусканием жатки (наклонной камеры) для определения высоты среза корзинки подсолнечника посредством переключения гидрораспределителя комбайна. - Управление зазора между подвижными отрывными пластинами посредством переключения гидрораспределителя комбайна. - Проверка-дозаправка конических и угловых редукторов. - Смазка карданных валов (согласно схемы смазки РЭ). - Смазка цепного привода, транспортеров стеблей. |
| 3.2.3 | Установочная регулировка машины | Согласно ППК-470 РЭ, ППК РЭ, ППК-1270 РЭ, ППК-870F РЭ: - п. 3 Указания по мерам безопасности - п. 5 ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ - п. 6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ |
| 3.2.4 | Эксплуатационный персонал машины | Приспособление управляется одним комбайнером |
| 3.2.5 | Группы персонала, допущенные к эксплуатации машины | К работе на комбайне должны допускаться механизаторы (операторы), имеющие удостоверение установленного образца категории «F», имеющие опыт работы на комбайне. |
| 3.2.6 | Уровень квалификации персонала |  |

  - Пространственные ограничения

| 3.3.1 | Диапазон перемещения |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Воздействие человека |  |
| 3.3.3 | Доступность машины при работе оператора | Согласно ППК РЭ, ППК-1270 РЭ, ППК-870F РЭ,ППК-1270F РЭ: п. 4 Описание и порядок пользования органами управления Согласно ППК-470 РЭ , ППК-675 РЭ, ППК-870F РЭ п. 5 Органы управления |
| 3.3.4 | Доступность машины при техническом обслуживании | Согласно ППК РЭ, ППК-1270 РЭ, ППК-870F РЭ, ППК-1270F РЭ: п. 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Согласно ППК-470 РЭ, ППК-675 РЭ, ППК-870F РЭ, ППК-1270F РЭ п. 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 3.3.5 | Интерфейс человек-машина с оператором | Согласно ППК РЭ, ППК-1270 РЭ, ППК-870F РЭ: - п. 3. табл. 3 Предупредительные символы - Согласно ППК-470 РЭ, ППК-675 РЭ, ППК-870F РЭ - п. 4. табл. 4.1 Места расположения табличек Соответствует ГОСТ 25336-84 «Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы» |
| 3.3.6 | Интерфейс человек-машина при монтаже | Соответствует ГОСТ ИСО 4254-1 п. 8.2 Предупреждающие знаки Согласно ППК РЭ: п. 3 табл. 3 Таблички (аппликации) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями Согласно ППК-470 РЭ, ППК-675 РЭ, ППК-870F РЭ п. 4. табл. 4.1 Места расположения табличек |

  - Временные ограничения

| 3.4.1 | Продолжительность жизненного цикла машины | 8 лет |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Интервалы технического обслуживания | - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8-10 часов работы (после смены); - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 100 часов работы под нагрузкой; - сезонное техническое обслуживание при постановке и снятии с хранения. |

  - Прочие ограничения

| 3.5.1 | По экологии | - |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | По уборке и очистке | Согласно ППК РЭ, ППК-1270 РЭ, ППК-870F РЭ п. 3 Требования безопасности Согласно ППК-470 РЭ п. 4 Требования безопасности Согласно ППК-675 РЭ, ППК-870F РЭ п. 4 Требования безопасности |
| 3.5.3 | По отработанным материалам | - |

- Идентификация рисков на этапах жизненного цикла машины

- 4.1 Транспортировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Зона упаковки приспособления | Подготовка к транспортировке (упаковка): - закрепление подвижных частей | Механическая опасность: - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение при закреплении подвижных элементов в результате несоблюдения техники безопасности - смещение закрепляемых частей во время подъема/опускания -контакт с острыми кромками, режущими частями машины | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.2 | Зона погрузки/ разгрузки приспособления | Подъем/опускание машины на средство доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - падение объектов в случае несоответствия строповочных ремней и тросов по нагрузке - нарушены правила строповки груза - случайный подъем человека с приспособлением - контакт с острыми кромками, - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - защемление - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.3 | Средство доставки | Крепление машины на средстве доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение с платформы при несоблюдении техники безопасности - смещение элементов крепления -контакт с острыми кромками, режущими элементами: ломом, кувалдой - закручивание проволоки - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |

  - Инсталляция машины

    - Сборка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Зона досборки приспособления | Досборка приспособления после транспортировки: | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Эргономические опасности | - потеря устойчивости - неудобное положение тела при досборке | - защемление - удар - раздавливание - дискомфорт - утомление |
| 4.2.1.2 | Зона досборки приспособления | - смазка шарнирных соединений приспособления литолом | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы приспособления при смазке узлов согласно прилагаемой в ППК РЭ ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ П 7.2.6 - контакт со смазочными материалами вследствие небрежности | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.2.1.3 | Зона досборки приспособления | - подтяжка болтовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.2.1.4 | Подготовка к работе. | Агрегатирование приспособления с комбайном: Подведение комбайна к приспособлению Соединение карданных валов приспособления с валами наклонной камеры комбайна | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность удара | - удар об элементы жатки при ее навеске - нахождение человека между комбайном и жаткой - удар об корпус жатки | - защемление - удар - порезы - раздавливание - удар |

- 4.2.2 Ввод в эксплуатацию машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 | Зона заправки | Подача, заправка, добавление рабочей жидкости | 1. Опасности, вызванные материалами и веществами 2. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 3. Эргономические опасности | - контакт с рабочей жидкостью при заправке из-за небрежности - удар об элементы жатки при заправке - неудобное положение тела при проведении заправки рабочей жидкостью | - затруднение дыхания - отравление - аллергия - удар - раздавливание - порез - дискомфорт - утомление |
| 4.2.2.2 | Приспособление | Обкатка вхолостую: - подъёмом/опусканием приспособления | 1.Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы приспособления при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке - контакт с маслом во время проверки дозаправки редукторов | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Обычное использование

    - Установочная регулировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.1 | Подъёмное устройство | Навешивание жатки на комбайн | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | удар об элементы жатки при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке трубопроводов - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

    - Эксплуатация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.1 | Кабина комбайна | Управление машиной Органы управления: Рулевая колонка Рычаги управления | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - недостаточное либо большое расстояние до частей машины при работе с органами управления - защемление дверью | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.3.2.2 | Кабина комбайна |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки приспособления - молнии | - ожог - пожар - выброс расплавленных частиц |
| 4.3.2.3 | Кабина комбайна |  | 4. Опасности вследствие шума | - процесс работы машины | - дискомфорт - временная потеря слуха - стресс - потеря ориентации в пространстве |

    - Устранение неисправностей на машине

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.1 | Приспособление | Забивание русла растительной массой | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ - падение с высоты | - защемление - удар - порезы |
| 4.3.3.2 | Приспособление | Спадание подающей цепи русла с натяжной звездочки | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ | - защемление - удар |
| 4.3.3.3 | Приспособление | Повреждение и потери початков жаткой | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ | - защемление - удар |
| 4.3.3.4 | Приспособление | Выход из строя ножей протягивающих вальцев | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ | - защемление - удар |
| 4.3.3.5 | Приспособление | Остановка шнека | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ | - защемление - удар |
| 4.3.3.6 | Приспособление | Остановка техпроцесса на левой/ правой стороне жатки | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ | - защемление - удар |

  - Техническое обслуживание приспособления

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Приспособление | Ежесменное ЕТО через каждые 8-10ч: Осмотреть приспособление, очистить от грязи и остатков массы. | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ - падение с высоты при очистке приспособления | - защемление - порезы - раздавливание - удар |
| 4.4.2 | Приспособление | - проверка и устранение отклонений нагрева редукторов | 1. Термическая опасность 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с нагретыми элементами во время проверки - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | - ожог - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.3 | Приспособление | - проверка затяжки и резьбовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - раздавливание - удар |
| 4.4.4 | Приспособление | Проверить натяжение цепей, при необходимости отрегулировать. | - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - раздавливание - удар |
| 4.4.5 | Приспособление | Проверить износ ножей измельчителя, при необходимости заменить. | - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - раздавливание - удар |
| 4.4.6 | Приспособление | Проверить зазор между ножами протягивающих вальцев | - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при проведении ремонтных работ - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений - защемление дверью | - защемление - порезы - раздавливание - удар |
| 4.4.7 | Приспособление | Проверить корпуса подшипников на шнеке. | 1. Термическая опасность 2. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - контакт с нагретыми элементами во время проверки - защемление дверью | -ожог - защемление - раздавливание - удар |
| 4.4.8 | Приспособление | Смазать жатку согласно ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ППК РЭ п.7.2.6 | - Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.9 | Приспособление | Проверка-дозаправка угловых и конических редукторов | - Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.10 | Приспособление | - проверка, регулировка предохранительной муфты | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки при регулировки предохранительной муфты | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.4.11 | Приспособление | - проверка герметичности гидравлической системы и устранение дефектов | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы жатки при затяжке резьбовых соединений гидроарматуры - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Подготовка к хранению

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Подъёмное устройство | Демонтировать приспособление с комбайна. | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | удар об элементы жатки при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке трубопроводов - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | - защемление - удар - раздавливание - прокол - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.5.2 | Приспособление | Установить на площадке для проведения технического обслуживания, открыть щиты ограждения. | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки | - защемление - раздавливание - удар |
| 4.5.3 | Приспособление | Очистить жатку от пыли, пожнивных остатков, обдуть их сжатым воздухом. Произвести мойку наружных и внутренних поверхностей. | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы жатки - падение с высоты при очистке приспособления | - защемление - порезы - удар |
| 4.5.4 | Приспособление | Ослабить пружины механизмов натяжения цепей | - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы приспособления при проведении ремонтных работ - срыв ключа или спец. инструмента при ослаблении болтовых соединений | - защемление - раздавливание - удар |
| 4.5.5 | Приспособление | Поржавевшие поверхности обработать преобразователем ржавчины. Места с поврежденной окраской зачистить, протереть, обезжирить и окрасить. | Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с ГСМ во время обработки приспособления | - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.5.6 | Приспособление | Нанести консервационную смазку на резьбовые поверхности натяжных устройств, звездочек, режущие аппараты и шнек жатки. | - Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности | - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.5.7 | Приспособление | Снять цепи и промыть их в промывочной жидкости (керосине, дизтопливе или бензине), погрузить в подогретое до +80…90˚С дизельное масло и проварить в течение 15...20 мин. После просушки установить на приспособление в ослабленном состоянии. | - Опасности, вызванные материалами и веществами | - контакт с керосином, дизтопливом или бензином во время проварки цепей | - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Утилизация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не рассматривается |  |  |  |

  - Предсказуемое неправильное применение

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | Приспособление | Эксплуатация жатки не обученным трактористом либо несоблюдение правил инструкции по эксплуатации | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара, пореза | - не соответствующие условия по эксплуатации - контакт с подвижными и вращающимися элементами приводов - работа с неисправным приспособлением | - защемление - удар - раздавливание - порез |
| 4.7.2 | Приспособление |  | 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - запыленность рабочего места оператора - нахождение в кабине ядовитых материалов | - затруднение дыхания, удушье - отравление - аллергия |
| 4.7.3 | Приспособление |  | 3. Термическая опасность: - пожар | - возникновение пожара вследствие несоблюдения правил по технике безопасности - использование открытого огня | - ожог - дискомфорт - пожар |
| 4.7.4 | Приспособление |  | 4. Термическая опасность: - пожар | - возникновение пожара вследствие несоблюдения правил по технике безопасности - использование открытого огня | - ожог - дискомфорт - пожар |

- Оценка риска

- Для оценки рисков воспользуемся методами, изложенными в стандарте ISO/DTR 1412-2, приложение А. Индексы рисков:

- S – тяжесть вреда, в т.ч.:

- S1 – легкое ранение (примеры: царапины, рваные раны, ссадины, легкие ранения, которые требуют первой помощи и т.д.)

- S2 – серьезные травмы (как правило необратимые, в т.ч. со смертельным исходом; примеры: выкручивание или раздробление конечностей )

- F – частота /или продолжительность действия опасности, в т.ч. :

- F1 – напр., два или меньше раз за рабочую смену или менее 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- F2 – напр., более двух раз за смену или больше чем 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- O – вероятность возникновения опасного события, в т.ч.:

- O1 – очень низкая;

- O2 – реальная;

- O3 – высокая;

- А – возможность уменьшения вреда, в т.ч.:

- А1 – возможно при некоторых условиях (например: если части будут двигаться со скоростью меньше 0,25 м/с, в зависимости от конкретных условий таких как температура, шум и т.д.)

- А2 – невозможно.

- Ri – индекс риска - оценка результирующего уровня риска, зависящая от вышеуказанных критериев.

- Ri определяется по приведенной ниже таблице (один из вариантов, приведенных в ISO/DTR 1412-2, приложение А)

|  |  | Значения индикатора риска Ri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 |  | O2 |  | O3 |  |
|  |  | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| S1 | F1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | F2 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | F1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | F2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

| Риска | Оценка риска (полная, т.е. перед дополнительными мерами по снижению риска) |  |  |  |  | Меры по снижению/уменьшению риска | Оценка риска (уменьшенный, т.е. после дополнит. мер по снижению риска ) |  |  |  |  | Дальнейшая необходимость в снижении риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | F | O | A | RI |  | S | F | O | A | RI |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | - Транспортировка приспособления |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.2 |  |  |  |  |  | - Инсталляция приспособления |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 |  |  |  |  |  | - Сборка приспособления |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ и КДС. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.2.1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ и КДС. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, следуя РЭ и КДС. Агрегатирование приспособления с комбайном осуществляется одним оператором. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.2.2 |  |  |  |  |  | - Ввод в эксплуатацию приспособления |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ и КДС. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4.2.2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭ и КДС. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.3. |  |  |  |  |  | - Обычное использование |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 |  |  |  |  |  | - Установочная регулировка приспособления |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена удобная ручная регулировка согласно РЭ и КДС , не требующая применение специального инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.2 |  |  |  |  |  | - Эксплуатация машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.3.2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.2.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.3 |  |  |  |  |  | - Устранение неисправностей на приспособлении |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 4.3.3.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 4.3.3.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| - 4.4 |  |  |  |  |  | - Техническое обслуживание приспособления |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.4.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Обеспечена безопасная заправка масла. Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. Соединение гидросистемы приспособления с гидросистемой комбайна производится через запорные устройства | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.5 |  |  |  |  |  | - Подготовка к хранению |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. Удобное расположение рычагов управления. На рабочем месте оператора отсутствуют колющие и режущие предметы в зоне досягаемости рук и ног. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.6 |  |  |  |  |  | - Утилизация машины |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - 4.7 |  |  |  |  |  | - Предсказуемое неправильное применение |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. Жатка обеспечена следующей эксплуатационной документацией: - Руководство по эксплуатации и каталог деталей и сборочных единиц, - Паспортом, - Сервисной книжкой. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.7.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.7.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.7.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭ и КДС. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Регистрация снижения риска

| Риск | Номер предпринятого действия | Необходимое действие | Кем должно быть выполнено | Критерии проверки | Кем и когда выполнена проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные замечания

| Риск | Комментарии/замечания |
| --- | --- |

- Заключение по оценке степени риска

| - 7.1 | - Обзорное сообщение | - Проведена работа по идентификации рисков и их оценке на следующих этапах жизненного цикла Приспособления для уборки кукурузы ППК-470 «Argus 470», ППК-570 «Argus 570», ППК-575 «Argus 575», ППК-670 «Argus 670», ППК-675 «Argus 675», ППК-870 «Argus 870», ППК-875 «Argus 875», ППК-1270 «Argus 1270», ППК-1275 «Argus 1275»,ППК-870F «Argus 870F», ППК-1270F «Argus 1270F»,: - - транспортировка машины - - инсталляция машины: сборка и ввод в эксплуатацию - - обычное использование: установочная регулировка, эксплуатация, устранение неисправностей - - обслуживание машины - а также рассматривался вариант предсказуемого неправильного применения приспособления. |
| --- | --- | --- |
| - 7.2 | - Характеристика | - Во время оценки рисков несоответствий не обнаружено. Приспособление соответствует требованиям ГОСТ 28099-89, ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-91, ГОСТ 26026-83 |
| - 7.3 | - Дальнейшее снижение риска |  |