ОКП 47 4411

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦКР

АО  «КЛЕВЕР»

_______________А.Ю. Андреев

_____________2015 г.

КОСИЛКИ РОТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

КРП-302.00.000 ОБ

Безопасность косилок роторных полуприцепных

Оценка степени риска согласно стандарту EN ISO 14121:2007

| Завод | АО «КЛЕВЕР» |
| --- | --- |
| Описание машины/ № модели | Оценка степени риска распространяется на косилки роторные полуприцепные: -КРП-302 «Berkut»; -КРП-302 «Berkut Y»; -КРП-302-01 «Berkut Uno»; -КРП-302-01 «Berkut Uno Y»; -КРП-302-02 «Berkut Roto»; -КРП-302-02 «Berkut Roto Y»; -КРП-350-01 «Berkut UNO MAX»; |
| Кем выполнена оценка | Конструкторско-технологический отдел ООО «Клевер» |
| Дата оценки | 20.01.2015 |
| Номер документа | 7/1-2015 |

- Введение

  - Статус выпускаемого документа

| № выпуска | Дата | Кем изменено | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20.01.2015 | Конструкторско-технологический отдел АО «КЛЕВЕР» | Исходный документ |

- Источники информации  и основные нормативные документы для оценки рисков

| - № документа | - Дата | - № выпуска или срок действия | - Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. Описание машины |  |  |  |
| - КРП-302 РЭ и КДС |  | - - | - Косилка роторная полуприцепная - Руководство по эксплуатации и каталог деталей и сборочных единиц |
| - 2.2. Нормативная документация |  |  |  |
| - ТУ 4744-086-00235594-07 | - 31.03.2008 |  | Косилки роторные полуприцепные - Технические условия |
| - ISO 14121-1 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 1. Принципы |
| - ISO 14121-2 | - 15/12/2007 |  | - Безопасность машинного оборудования. Оценка рисков. Часть 2. Практическое руководство, примеры методов |
| - ГОСТ ЕН 1050-2002 | - 2004г. |  | - Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска |
| - ГОСТ 12.2.002-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности. |
| - ГОСТ 12.2.042-91 | - 1991 |  | - Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности. |
| - ГОСТ 26026-83 | - 1983 |  | - Машины и трактора сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию. |

- Определение области применения машины

  - Общие сведения

| 3.1.1 | Назначение машины | Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав (урожайность свыше 50ц/га) на повышенных поступательных скоростях (до 15км/ч) с одновременным вспушиванием скошенной массы и укладкой её в валок. КРП-302 (с плющилкой) скашивает, сплющивает и укладывает в валок скошенную массу. КРП-302-01/КРП-350-01 (без плющилки) скашивает и укладывает скошенную массу в прокос. КРП-302-02 (с кондиционером) скашивает, одновременно вспушивает и укладывает в валок. Косилка предназначена для применения во всех зонах равнинного землепользования на полях с выровненным микрорельефом с уклоном до 60. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Составные части машины | Косилка состоит из: Рамы с ходовыми колесами, бруса режущего, плющильного аппарата (для КРП-302), кондиционера (для КРП-302-02), гидрооборудования, светосигнального оборудования. |
| 3.1.3 | Производимый объем (производительность) | за час основного времени до 4,5га/ч за час эксплуатационного времени до 3,38га/ч |
| 3.1.4 | Опасные зоны | - Зона погрузки/разгрузки. - Транспортное средство доставки. - Зона досборки. - Режущий брус. - Плющильный аппарат. - Привод косилки. - Зоны технического обслуживания. - Детали гидравлической системы, арматура. - Электрооборудование. |

  - Ограничения по использованию

| 3.2.1 | Возможные режимы эксплуатации | - Движение в агрегате с трактором - Скашивание и плющение (в КРП-302-01/КРП-350-01 операция плющения отсутствует) - Техническое обслуживание - Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Процедуры вмешательства оператора в работу машины | Управление косилкой осуществляется механизатором с кабины трактора: - Управление приводом косилки от ВОМ трактора. - Управление гидроцилидрами подъёма/опускания режущего бруса посредством переключения гидрораспределителя трактора. - Управление гидроцилиндром положения сницы (рабочее/транспортное) посредством переключения гидрораспределителя трактора. - Управление светосигнальным оборудованием. |
| 3.2.2 | Установочная регулировка машины | Согласно КРП-302 РЭ: - п. 4 Требования безопасности - п. 5 ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА - п. 6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ |
| 3.2.3 | Эксплуатационный персонал машины | Косилка управляется одним механизатором (трактористом) |
| 3.2.4 | Группы персонала, допущенные к эксплуатации машины | К работе на агрегате трактор-косилка должны допускаться механизаторы (операторы), имеющие удостоверение установленного образца категории «F», имеющие опыт работы на тракторе в агрегате с прицепными машинами. |
| 3.2.5 | Уровень квалификации персонала |  |

  - Пространственные ограничения

| 3.3.1 | Диапазон перемещения |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Воздействие человека |  |
| 3.3.2.1 | Доступность машины при работе оператора | Согласно КРП-302 РЭ: - п. 2. Устройство и работа косилки |
| 3.3.2.2 | Доступность машины при техническом обслуживании | Согласно КРП-302 РЭ п. 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 3.3.3 | Интерфейс человек-машина с оператором | Согласно КРП-302 РЭ: - п. 4. табл. 4.1 Предупредительные символы Соответствует ГОСТ 25336-84 «Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы» |
| 3.3.4 | Интерфейс человек-машина при монтаже | Соответствует ГОСТ ИСО 4254-1 п. 8.2 Предупреждающие знаки Согласно КРП-302 РЭ п. 4 табл. 4.1 Таблички (аппликации) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями |

  - Временные ограничения

| 3.4.1 | Продолжительность жизненного цикла машины | 7 лет |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Интервалы технического обслуживания | - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8-10 часов работы (после смены); - сезонное техническое обслуживание при постановке и снятии с хранения. |

  - Прочие ограничения

| 3.5.1 | По экологии | - |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | По уборке и очистке | Согласно КРП-302 РЭ п.4 Требования безопасности |
| 3.5.3 | По отработанным материалам | - |

- Идентификация рисков на этапах жизненного цикла машины

- 4.1 Транспортировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Зона упаковки косилки | Подготовка к транспортировке (упаковка): - демонтаж узлов, деталей, влияющих на габариты машины (колес, сницы) | Механическая опасность: - опасность удара - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение в результате несоблюдения техники безопасности - смещение или падение демонтируемых частей во время подъема/опускания - при снятии колес с машины -контакт с острыми кромками, режущими частями машины и крепежным инструментом | - удар при падении - раздавливание - удар - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |
| 4.1.2 |  | - закрепление подвижных частей (установка транспортных опор рамы, увязка в упаковочной таре демонтированных частей машины) | Механическая опасность: - опасность сдавливания - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение при закреплении подвижных элементов в результате несоблюдения техники безопасности - смещение закрепляемых частей во время подъема/опускания -контакт с острыми кромками, режущими частями машины | - раздавливание - Удар - удар - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.3 | Зона погрузки/ разгрузки машины | Подъем/опускание машины на средство доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - падение объектов в случае несоответствия строповочных ремней и тросов по нагрузке требуемым - нарушены правила строповки груза - случайный подъем человека с машиной -контакт с острыми кромками, не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - защемление - разрезание - колотая рана или укол |
| 4.1.4 | Средство доставки | Крепление машины на средстве доставки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - потеря устойчивости, падение с платформы при несоблюдении техники безопасности - смещение элементов крепления -контакт с острыми кромками, режущими элементами - закручивание проволоки - не используются защитные рукавицы | - раздавливание - удар - разрезание - колотая рана или укол - удар |

  - Инсталляция машины

    - Сборка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Зона досборки машины | Досборка косилки после транспортировки: - установка ходовых колес | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - потеря устойчивости, падение колес при подаче к месту установки - падение машины в случае несоответствия строповочных ремней и тросов по нагрузке требуемым (использование грузоподъемного устройства) | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.2.1.2 |  | - установка сницы и рамки сницы (навеска на трактор) | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - смещение сницы на тросах грузоподъемного устройства - удар об элементы косилки - падение сборочных единиц вследствие нарушений правил сборки | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.2.1.3 |  | - установка карданного вала от промопоры сницы до редуктора привода режущего бруса - установка карданного вала на вал поворотного редуктора | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Эргономические опасности | - падение карданного вала при его установке из-за небрежности - неудобное положение тела при установке | - удар - защемление - дискомфорт - утомление |
| 4.2.1.4 |  | - смазка шарнирных соединений косилки литолом | 1. Механическая опасность: - опасность удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при смазке узлов согласно прилагаемой в РЭ и ТО карте смазки - контакт со смазочными материалами вследствие небрежности | - удар - защемление - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.2.1.5 |  | - подтяжка болтовых соединений | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - срыв ключа или спец. инструмента при затяжке болтовых соединений | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.2.1.6 |  | - Агрегатирование косилки с трактором: - Подведение трактора к косилке - Присоединение осей навески косилки к продольным тягам навесного устройства трактора - Соединение карданного вала косилки с ВОМ трактора - Соединение рукавов высокого давления с гидросистемой трактора - Подключение электрической вилки косилки к разъему трактора | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при ее навеске - нахождение человека между трактором и косилкой - контакт с острыми кромками косилки и трактора при работе без перчаток - контакт с маслом при соединении РВД | - защемление - удар - порезы - раздавливание - порезы - колотая рана или прокол - удар - затруднение дыхания - аллергия |

    - Ввод в эксплуатацию машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 | Зона заправки | Подача, заправка, добавление рабочей жидкости | 1. Опасности, вызванные материалами и веществами 2. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 3. Эргономические опасности | - контакт с рабочей жидкостью при добавлении масла в редуктора - удар об элементы косилки - неудобное положение тела при проведении заправки рабочей жидкостью | - затруднение дыхания - отравление - аллергия - удар - раздавливание - порез - дискомфорт - утомление |
| 4.2.2.2 | Косилка | Обкатка вхолостую и в работе: - обкатка рабочих органов - проверка нагрева корпусов редукторов и корпусов подшипниковых узлов - проверка герметичности маслопроводов гидросистемы - проверка и регулировка ременной передачи - проверка креплений | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Термическая опасность 3. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при проверке - разрыв шланга высокого давления при проверке - отрыв незакрепленного ножа режущего бруса - контакт с нагретыми элементами (корпусами редукторов, подшипниковых узлов) - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности маслопроводов | - защемление - удар - раздавливание - порез - смерть - ожог - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Обычное использование

    - Установочная регулировка машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.1 | Режущий брус | Регулировка высоты среза | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы косилки при регулировке высоты среза | - защемление - удар - порез |
| 4.3.1.2 | Плющильный аппарат (для КРП-302) | Регулировка степени плющения в зависимости от вида и культуры скашиваемых растений | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Эргономические опасности | - срыв ключа при регулировке сжатия пружин плющильных вальцов - неудобное положение тела при регулировке | - защемление - удар - раздавливание - порез - дискомфорт - утомление |
| 4.3.1.3 | Крылья валкообразователя | Регулировка ширины валка | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы косилки при регулировке ширины валка | - защемление - удар - порез |

    - Эксплуатация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.1 | Кабина трактора (работа с косилкой) | Управление машиной Органы управления: Рулевая колонка Рычаги управления | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - недостаточное либо большое расстояние до частей машины при работе с органами управления - защемление дверью | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.3.2.2 |  |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки трактора и косилки - молнии | - ожог - пожар - выброс расплавленных частиц |
| 4.3.2.3 |  |  | 3. Опасности вследствие шума | - процесс работы машины | - дискомфорт - временная потеря слуха - стресс - потеря ориентации в пространстве |
| 4.3.2.4 |  |  | 4. Эргономические опасности - нездоровое положение оператора или чрезмерные усилия | - неудобное расположение и конструкция органов управления и средств доступа - неудобная конструкция рабочего места оператора | - дискомфорт - утомление - стресс |
| 4.3.2.5 |  | Контроль работы агрегата трактор-косилка | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, пореза, удара 2. Эргономические опасности - нездоровое положение оператора или чрезмерные усилия | - попадание человека под агрегат из-за недостаточной видимости оператором зоны перед трактором с косилкой - вылет из зоны рабочих органов косилки инородного тела или отрыв элементов режущего бруса - неудобное расположение и конструкция органов управления и средств доступа - неудобная конструкция рабочего места оператора | - удар - раздавливание - колотые раны - порезы - защемления - смерть - дискомфорт - утомление - стресс |

    - Устранение неисправностей на машине

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3.1 | Брус | Регулировка, ремонт и/или замена элементов бруса: - регулировка натяжения ременной передачи и механизма предохранительной муфты - регулировка давления режущего аппарата на почву - перестановка или замена ножей режущего бруса - добавление смазки в режущий брус и редуктор - очистка роторов режущего бруса от растительных остатков - регулировка зазора между вальцами плющилки (для КРП-302) | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара, пореза 2. Опасности, вызванные материалами и веществами 3. Эргономическая опасность | - удар об элементы косилки при проведении ремонтных работ - травмы при очистке и ремонте режущего бруса - срыв ключа при затяжке болтовых соединений - контакт с острыми кромками, режущими частями - контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при проведении ремонтных работ - неудобное положение тела при проведении ремонтных работ | - защемление - удары - порезы - раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия - дискомфорт - утомление |
| 4.3.3.2 | Гидравлическая система | - заливка масла при заполнении гидросистемы косилки - ремонт или замена маслопровода - ремонт или замена гидроцилиндров - прокачка воздуха в гидроцилиндрах - устранение утечек масла | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при проведении ремонтных работ - срыв ключа при затяжке резьбовых соединений гидроарматуры - падение гидроцилиндра из-за небрежности - контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при проведении ремонтных работ | - защемление - удар - порезы - раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.3.3.3 | Электрооборудование | Проверка исправности и при необходимости устранение дефектов: - очистка штекерной вилки, устранение дефектов соединительной колодки - зачистка контактов - устранение дефектов электрического кабеля - замена ламп фонарей | 1. Механическая опасность: - опасность удара, пореза | - удар об элементы косилки при проведении ремонтных работ - контакт с острыми кромками | - удар - порезы |

  - Обслуживание машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Косилка | Ежесменное ТО (ЕТО): - очистка косилки | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы косилки при проведении регламентных работ - очистка рабочих органов режущего бруса от растительных остатков | - защемление - порезы - раздавливание - удар - порез - колотая рана |
| 4.4.2 | Косилка | Проверка исправности режущего бруса и устранение дефектов: - проверка и замена ножей - проверка надежности крепления роторов и ножей | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза 2. Эргономическая опасность | - удар об элементы косилки при замене ножей - контакт с ножами при их проверке или замене - неудобное положение тела при проведении ремонтных работ | - защемление - порезы - раздавливание - порезы - колотые раны - дискомфорт - утомление |
| 4.4.3 |  | - проверка, регулировка натяжения ременной передачи | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза | - удар об элементы косилки при проведении работ - срыв ключа при натяжении ремней -контакт с острыми кромками косилки при работе без перчаток | - защемление - удар - раздавливание - порезы - колотая рана или укол |
| 4.4.4 |  | - проверка давления в шинах колес - проверка и затяжка гаек колес к ступицам | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - разрыв изношенной или дефектной шины - срыв ключа при затяжке | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.4.5 |  | - проверка, регулировка предохранительной муфты | Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара | - удар об элементы косилки при регулировки предохранительной муфты | - защемление - удар - раздавливание |
| 4.4.6 |  | - проверка герметичности гидравлической системы и устранение дефектов | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при затяжке резьбовых соединений гидроарматуры - контакт с маслом во время проверки при нарушении герметичности трубопроводов | - удар - защемление - порез -раздавливание - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.7 |  | - смазка узлов трения | 1. Механическая опасность: - опасность удара 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при проведении регламентных работ по смазке - контакт со смазочными материалами при смазке | - удар - защемление - порез - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.8 |  | - проверка и регулировка разгружающего механизма бруса | Механическая опасность: - сдавливание - удар | - удар об элементы косилки при регулировке - защемление при проведении регулировки разгружающего механизма | - защемление - порезы - раздавливание |
| 4.4.9 | Косилка | ТО при подготовке к хранению: - операции ЕТО (см. выше) - демонтаж РВД, ремней, тентов - постановка машины на подставки - зачистка и покраска мест с поврежденной окраской - снижение давления в шинах ходовых колес и покрытие светоотражающим составом - консервация - подвижных и регулируемых резьбовых поверхностей - штоков гидроцилиндров | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при очистке - очистка рабочих органов режущего бруса от растительных остатков - удар об элементы косилки при демонтаже узлов - разрыв изношенной или дефектной шины - удар об элементы косилки при смазке узлов консервационным маслом или их покраске - контакт с консервационным маслом при подготовке элементов к хранению – при консервации - окраска деталей | - защемление - порезы - раздавливание - порезы - колотые раны - затруднение дыхания - отравление - аллергия |
| 4.4.10 | Косилка | ТО при хранении: - периодический осмотр косилки с устранением выявленных нарушений её технического состояния | Механическая опасность: - опасность удара - опасность пореза | - удар об элементы косилки при осмотре, открывании щитов - контакт с острыми кромками косилки при работе без перчаток | - защемление - удар - раздавливание - порезы - колотые раны |
| 4.4.11 | Косилка | ТО при снятии с хранения: - оценка технического состояния косилки - расконсервация косилки - установка на косилку демонтированных узлов - смазка узлов трения, проверка уровня масла в редукторах | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара - опасность пореза 2. Опасности, вызванные материалами и веществами | - удар об элементы косилки при проведении работ по монтажу снятых узлов - контакт с острыми кромками косилки при работе без перчаток - контакт со смазочными материалами при расконсервациии при смазке | - удар - защемление - раздавливание - порезы - колотые раны - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

  - Утилизация машины

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не рассматривается |  |  |  |

  - Предсказуемое неправильное применение

| Риск | Опасная зона | Задача/ действие | Тип опасности | Опасная ситуация и кто был затронут | Потенциальный ущерб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Зона косилки | Эксплуатация косилки не обученным оператором либо несоблюдение правил Руководства по эксплуатации | 1. Механическая опасность: - опасность сдавливания, удара, пореза | - не соответствующие условия по эксплуатации - контакт с подвижными и вращающимися элементами при работающем ВОМ - работа с неисправной косилкой | - защемление - удар - раздавливание - порез |
| 4.6.2 |  |  | 2. Опасность поражения электрическим током: - перегрузка и короткое замыкание | - неисправность электрооборудования во время работы машины - благоприятные условия для возникновения искры или перегрева, например, засаленных элементов вследствие несвоевременного проведения ТО и очистки косилки | - ожог - падение от удара - пожар |
| 4.6.3 |  |  | 3. Термическая опасность: - пожар | - возникновение пожара вследствие несоблюдения правил по технике безопасности - использование открытого огня | - ожог - дискомфорт - пожар |
| 4.6.4 |  |  | 4. Опасности, вызванные материалами и веществами | -контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при проведении ремонтных работ | - затруднение дыхания - отравление - аллергия |

- Оценка риска

- Для оценки рисков воспользуемся методами, изложенными в стандарте ISO/DTR 1412-2, приложение А. Индексы рисков:

- S – тяжесть вреда, в т.ч.:

- S1 – легкое ранение (примеры: царапины, рваные раны, ссадины, легкие ранения, которые требуют первой помощи и т.д.)

- S2 – серьезные травмы (как правило необратимые, в т.ч. со смертельным исходом; примеры: выкручивание или раздробление конечностей )

- F – частота /или продолжительность действия опасности, в т.ч. :

- F1 – напр., два или меньше раз за рабочую смену или менее 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- F2 – напр., более двух раз за смену или больше чем 15 мин. накопленного воздействия за смену;

- O – вероятность возникновения опасного события, в т.ч.:

- O1 – очень низкая;

- O2 – реальная;

- O3 – высокая;

- А – возможность уменьшения вреда, в т.ч.:

- А1 – возможно при некоторых условиях (например: если части будут двигаться со скоростью меньше 0,25 м/с, в зависимости от конкретных условий таких как температура, шум и т.д.)

- А2 – невозможно.

- Ri – индекс риска - оценка результирующего уровня риска, зависящая от вышеуказанных критериев.

- Ri определяется по приведенной ниже таблице (один из вариантов, приведенных в ISO/DTR 1412-2, приложение А)

|  |  | Значения индикатора риска Ri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 |  | O2 |  | O3 |  |
|  |  | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| S1 | F1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | F2 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | F1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | F2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

| Риска | Оценка риска (полная, т.е. перед дополнительными мерами по снижению риска) |  |  |  |  | Меры по снижению/уменьшению риска | Оценка риска (уменьшенный, т.е. после дополнит. мер по снижению риска ) |  |  |  |  | Дальнейшая необходимость в снижении риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | F | O | A | RI |  | S | F | O | A | RI |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | - Транспортировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям (демонтаж сницы). Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и ТО. Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Использование специального оборудования. Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и ТО. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Погрузочные места оборудованы приспособлениями для захвата подъемными устройствами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.2 |  |  |  |  |  | - Инсталляция машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 |  |  |  |  |  | - Монтаж/сборка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и ТО. Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Строповочные ремни и тросы по нагрузке соответствуют требованиям. Необходимо соблюдать указания по строповке согласно РЭ и ТО. Соблюдение основных требований безопасности, применение защитных рукавиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.2.1.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение основных требований безопасности, следуя РЭиТО Агрегатирование косилки к трактору осуществляется одним оператором. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.2.2 |  |  |  |  |  | - Ввод в эксплуатацию машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО Указания по замене рабочих жидкостей приводятся в РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2.2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Соблюдение основных требований безопасности согласно РЭиТО | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.3. |  |  |  |  |  | - Нормальное использование машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 |  |  |  |  |  | - Установочная регулировка машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечена удобная ручная регулировка согласно РЭиТО, не требующая применение специального инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.3.2 |  |  |  |  |  | - Эксплуатация машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Управление косилкой с кабины трактора Кабина трактора обеспечивают защиту оператора от движущихся частей косилки | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.3.2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Электропроводка помещена в самозатухающие изоляционные материалы. Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.2.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Шумоизоляция кабины трактора | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.2.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Рабочее место (кабина трактора) обеспечивающее принципы эргономики и обзорность. Предусмотрены символы и указатели на органах управления. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | В конструкции косилки предусмотрены светосигнальные приборы (стоп сигнал, габаритные фонари и фонари поворотов, электрическим кабелем проводов со штекерной вилкой для соединения к разъему трактора). Рабочее место (кабина трактора) обеспечивающее принципы эргономики и обзорность. Предусмотрены символы и указатели на органах управления, а также звуковой сигнал и приборы световой сигнализации. Обеспечена необходимая обзорность с рабочего места, применяются рабочие фары, зеркала заднего вида и зеркала обзора габаритов трактора (косилка в зонах видимости) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| - 4.3.3 |  |  |  |  |  | - Устранение неисправностей на машине |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Соединение гидросистемы косилки с гидросистемой трактора производится через запорные устройства | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3.3.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Электропроводка помещена в самозатухающие изоляционные материалы. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.4 |  |  |  |  |  | - Техническое обслуживание машины |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО, применение защитных рукавиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 4.4.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Соединение гидросистемы косилки с гидросистемой трактора производится через запорные устройства | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | В конструкции косилки предусмотрено удобное расположение регулировочных болтов разгружающего механизма, предотвращающее при регулировке непосредственную приближенность оператора к подвешенному брусу и пружинам. Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Используются пресс-масленки, позволяющие проводить смазку специальным приспособлением (шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А ТУ 37.001.424-82), что исключает контакт оператора со смазочным материалом Указания по смазке приводятся в РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| - 4.5 |  |  |  |  |  | - Утилизация машины |  |  |  |  |  |  |
| - 4.6 |  |  |  |  |  | - Предсказуемое неправильное применение |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО. Косилка обеспечена следующей эксплуатационной документацией: - Руководством по эксплуатации и каталогом деталей и сборочных единиц (КРП-302 РЭ и КДС) -Паспортом, (КРП-302 ПС) -Сервисной книжкой, Косилка имеет: - Таблички с указаниями использования, наладки, которые являются видимыми и несмываемыми, для обеспечения здоровья и безопасности лиц. - Системы световых сигналов Обеспечены стоп сигналы, габаритные фонари, фонари поворотов. Пиктограммы на косилке, предупреждающие об опасности приближения к ним во время работы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.6.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Электропроводка помещена в самозатухающие изоляционные материалы. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.6.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.6.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Соблюдение общих правил по технике безопасности, следуя РЭиТО Указания по смазке приводятся в РЭиТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Регистрация снижения риска

| Риск | Номер предпринятого действия | Необходимое действие | Кем должно быть выполнено | Критерии проверки | Кем и когда выполнена проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные замечания

| Риск | Комментарии/замечания |
| --- | --- |

- Заключение по оценке степени риска

| - 7.1 | - Обзорное сообщение | - Проведена работа по идентификации рисков и их оценке на следующих этапах жизненного цикла косилки ротационной полуприцепной КРП-302: - - транспортировка машины - - инсталляция машины: сборка и ввод в эксплуатацию - - обычное использование: установочная регулировка, эксплуатация, устранение неисправностей - - обслуживание машины - а также рассматривался вариант предсказуемого неправильного применения косилки. |
| --- | --- | --- |
| - 7.2 | - Характеристика | - Во время оценки рисков несоответствий не обнаружено. Косилка соответствует требованиям - ГОСТ Р 53489-2009, ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-91, ГОСТ 26026-83 |
| - 7.3 | - Дальнейшее снижение риска |  |

- Главный конструктор										О. А. Мудрый

- Инженер-конструктор										А. С. Плечистов

- Лист регистрации изменений

| - Изм. | - Дата записи | - Обозначение документа | - Содержание изменения | - Должность, фамилия, подпись, дата | - Отметка о внесении изменений |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 02.11.2015 | - СХТ-П-041 | - Изм.листы 1-6 | - Плечистов - 02.11.2015 |  |  |  |