УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Клевер»

А.М.Виноградов
___________________________

«___»________________2025 г.

Техническое задание №2579 от 18.09.2025
на поставку бездорнового электромеханического трубогиба
для экспериментального производства

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Количество – 1 шт.

	1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть:

— новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпуска не ранее 2025 года;

— работоспособным и готовым к эксплуатации;

— свободным от прав третьих лиц.
Оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Станок предназначен для бездорновой гибки стальных круглых и профильных труб, прутков, профильного проката 


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	1. Максимальный диаметр трубы – 80 мм;
2. Минимальный диаметр трубы - 16 мм;
3. Максимальная толщина стенки стальной трубы – 8 мм;

4. Максимальный угол гибки 180°;

5. Минимальный радиус гибки 30 мм;

6. Максимальный радиус гибки 350 мм;

7. Поддерживающая консоль для длинных труб (подвижная опора);
8. Цифровой электронный блок программирования, контроля и корректировки угла гибки;
9. Хранение в памяти не менее 50 управляющих программ.
10. Темплет общего вида оборудования в формате .dxf (чертеж оборудования для разработки планировочных решений с указанием необходимой зоны для обслуживания и открывающимися/движущимися элементами оборудования).

11. В предложении отразить требования к потребляемым энергетическим ресурсам, а так же требования к помещению и установке оборудования.
12. Оборудование должно соответствовать всем нормам охраны труда и пожаробезопасности действующим в РФ.
13. В комплект поставки должно быть включено полное сервисное техническое обслуживание  силами поставщика на период гарантии.

14. В комплект поставки должны входить шеф-монтажные работы по установке и подключению оборудования на подготовленное заказчиком по предоставленной поставщиком документации основание.
15. В комплект поставки должен быть включен инструктаж работе на оборудовании операторов, ремонтного персонала.


	3.1. Условия эксплуатации и режим работы оборудования

	Производственное помещение с температурой окружающей среды от +15 до +55(С.
Режим работы оборудования - круглосуточно.



	3.2. Требования к маркировке

	1. Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.
2. Информационные и предупреждающие надписи на оборудовании должны быть на русском языке.



	3.3. Требования к упаковке и транспортированию

	1. Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
2. Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

3. Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.



4. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ
	1. Оборудование принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) по форме, установленной в Договоре и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 
2. Приемка оборудования по работоспособности производится проверкой работы узлов и агрегатов, изготовлением пробных деталей.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И  СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Поставщик гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.
3. Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования составляет не менее 36 месяцев со дня проведения пусконаладки. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи и Товарной накладной на оборудование, а так же Акта проведения пусконаладочных работ и Акта проведения обучения.



6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В технической документации (технический паспорт на оборудование и/или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием) должны быть описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

- ежедневный (ежесменный) технический уход;

- профилактический осмотр;

- текущий ремонт (при необходимости);

- капитальный ремонт (при необходимости);



7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся необходимая техническая документация, включающая электрическую и кинематическую схемы оборудования, документы о поверке, технический паспорт на оборудование и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

К указанной документации дополнительно должна прилагаться ее электронная версия на соответствующем носителе (USB-карта и др.)


Главный специалист по механической обработке


Малков О.Н.

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог






А.В.Щукин
Главный инженер






А.А.Черепахин
Начальник ЭИП






В.П.Караваев

