УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Клевер»

Виноградов А.М.
«___»________________2025 г.

Техническое задание № 2538
на закупку ручной установки лазерной очистки
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Аппарат лазерной чистки деталей
Количество – 1 шт.

	1.2. Сведения о новизне

	Поставляемая конструкция должна быть:

— новое, не бывшем в употреблении, не восстановленный;

— работоспособным и готовым к эксплуатации;

— свободно от прав третьих лиц.
 Поставляемая аппаратура должно соответствовать требованиям безопасности действующим на территории РФ (ТР ТС - 020 - 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС - 004 – 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС - 010 – 2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ IEC 60825 «Безопасность лазерной аппаратуры»).
Соответствие указанным стандартам должно быть подтверждено сертификатами соответствия, либо иным подтверждающими документами

	1.3. Код ОКПД-2

	ОКП 344156: Оборудование для лазерной сварки и резки


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Ручной аппарат лазерной чистки предназначен:

— для удаления загрязнений, коррозии, краски (ЛКП) и других материалов с металлической поверхностью конструкционной углеродистой стали, конструкционной низколегированной стали, при помощи лазерного излучения.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. мощность источника не менее 500Вт;
2. импульсный режим работы;
3. Тип лазера - волоконный
4. производительность до 100 см2/сек;
5. воздушно-водная система охлаждения;

6. длина оптоволоконного кабеля 10-15м;
7. режим работы 5/2;
8. ширина лазерного луча от 50 мм до 500мм.
9. аварийное отключение установки
10. потребляемый газ: сжатый воздух 
11. длина волны лазера не менее 500 нМетр ;
12. в предложении отразить требования к потребляемым энергетическим ресурсам Имеющиеся ресурсы: 

- электроэнергия  – 380В/50Гц
- сжатый воздух (Ị класса качества, по ISO 8573-1 ред. 2016).
13. оборудование должно соответствовать всем нормам охраны труда и пожаробезопасности действующим в РФ. Сертификация по нормам безопасности СЕ.
3.2  Условия эксплуатации и режим работы оборудования

Производственное помещение с температурой окружающей среды от +15 до +40(С.


	3.3  Требования к маркировке

	1.  Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.

2. Информационные и предупреждающие надписи на оборудовании должны быть на русском языке.

	3.4  Требования к упаковке и транспортированию

	1. Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку аппарата лазерной чистки, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка аппарата должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
2. Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

3. Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.


4 ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ
	1 Оборудование принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) по форме, установленной в Договоре и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 

2  Приемка аппарата по работоспособности осуществляется по обработке деталей из материала заказчика. По результатам обработки оформляется Акт проведения пуско-наладочных работ, подписываемый поставщиком и заказчиком.


5 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Поставщик гарантирует, что аппарат не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет   гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

2 Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования составляет не менее 12 месяцев со дня проведения пусконаладки. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи и Товарной накладной на оборудование, а так же Акта проведения пусконаладочных работ и Акта проведения обучения.


6 ТРЕБОВАНИЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В технической документации (технический паспорт на аппарат и/или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием) должны быть описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

- ежедневный (ежесменный) технический уход;

- профилактический осмотр;

- текущий ремонт (при необходимости);


7 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В комплект поставки, совместно с аппаратом, должна входить документация на русском языке (на электронном и бумажном носителях):

- технический паспорт, руководство оператора (включая раздел с описанием диагностики ошибок и сообщений);

- электрические схемы всех компонентов;

- перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту и визуализированная инструкция по обслуживанию;
- в комплект поставки должно быть включено обучение работе на оборудовании, не менее 2 операторов
- дополнительно в комплект поставки должны входить быстроизнашиваемые детали (сопла, защитные стекла-3шт, линзы и т.д.) из расчета полной обеспеченности установки в течении не менее 500часов


Разработал





	Главный специалист по

раскройно-прессовым технологиям
	__________________
	Чистяков А.В.


Согласовано




	Главный инженер
	__________________
	Черепахин А.А.

	Зам. начальника ООТ и ПБ
	__________________
	Дубовик С.Н.


Руководитель службы по развитию производства  __________________  Костенко Е.И. 




































